# 国 家 职 业 技 能 标 准

职业编码

目录

国 家 职 业 技 能 标 准	2

氧化铝制取工	3

中华人民共和国人力资源和社会保障部 制定	4

中国劳动社会保障出版社出版发行	5

说    明	6

四 、本《标准》 主要审定单位有 : 中铝山西铝业有限公司 、中	7

氧化铝制取工	9

1. 职业概况	9

1. 1  职业名称	9

1. 2  职业编码	9

1. 3  职业定义	9

1. 4  职业技能等级	9

1. 5  职业环境条件	9

1. 6  职业能力特征	9

1. 7  普通受教育程度	10

1. 8  培训参考学时	10

1. 9  职业技能鉴定要求	10

1. 9. 1  申报条件	10

（2） 累计从事本职业工作 6 年  （含） 以上。	10

（1） 取得本职业四级/中级工职业资格证书  （技能等级证书）	10

1. 9. 2  鉴定方式	11

1. 9. 3  监考人员、考评人员与考生配比	12

1. 9. 4  鉴定时间	12

1. 9. 5  鉴定场所设备	12

2. 基本要求	13

2. 1  职业道德	13

2. 2  基础知识	13

2. 2. 1  基础理论知识	13

2. 2. 2  氧化铝生产主体机械、设备基础知识	14

（1） 机械设备的工作原理和结构。	14

（4） 隔膜泵 、高压溶出 、种分槽等设备的操作及维护知识。	14

2. 2. 3  电工基础知识	14

2. 2. 4  安全、环保生产知识	14

2. 2. 5  相关法律法规知识	14

3. 工作要求	15

3. 1  五级/初级工	15

3. 2  四级/中级工	26

3. 3  三级/高级工	39

3. 4  二级/技师	51

3. 5  一级/高级技师	61

4.  权重表	71

4. 1    理论知识权重表	71

4. 2    技能要求权重表	76

责任编辑  许  可	81

： 6-17-06-01

# 氧化铝制取工

( 2020 年版）

# 中华人民共和国人力资源和社会保障部 制定

# 中国劳动社会保障出版社出版发行

（北京市惠新东街 1 号    邮政编码： 100029）

∗

厂印刷装订       新华书店经销

880 毫米× 1230 毫米   32 开本   2. 375 印张   62000字

2021 年 3 月第 1 版       2021 年 3 月第 1 次印刷

统一书号： 155167 ·377

定价 : 18. 00 元

读者服务部电话： (010) 64929211/84209101/64921644

营销中心电话： (010) 64962347

出版社网址： http://www. class. com. cn

版权专有          侵权必究

如有印装差错 , 请与本社联系调换： (010) 81211666

我社将与版权执法机关配合 , 大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动 , 敬请广大读者协助举报 , 经查实将给予举报者奖励。

举报电话： (010) 64954652

# 说    明

为规范从业者的从业行为 , 引导职业教育培训的方向 , 为职业技能鉴定提供依据 , 依据《中华人民共和国劳动法》， 适应经济社会发展和科技进步的客观需要 , 立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气 , 人力资源社会保障部组织有关专家 , 制定了《 氧化铝制取工国家职业技能标准  (2020 年版）》 ( 以下简称《标准》）。

一 、本《标准》 以《 中华人民共和国职业分类大典  (2015 年版）》为依据 , 严格按照《 国家职业技能标准编制技术规程  (2018年版）》有关要求 , 以“ 职业活动为导向 、职业技能为核心 ” 为指导思想 , 对氧化铝制取工从业人员的职业活动内容进行规范细致描述 , 对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。

二、本《标准》依据有关规定将本职业分为五级/初级工、四级/中级工 、三级/高级工 、二级/技师 、一级/高级技师五个等级 , 包括职业概况 、基本要求 、工作要求和权重表四个方面的内容 。本次修订内容主要有以下变化 :

———充分考虑经济发展和产业结构变化对本职业的影响 , 完善了技能要求和相关知识要求。

———具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性 , 符合培训、鉴定和就业工作的需要。

———顺应时代和社会要求 , 强化有色金属工业安全及环境保护的技能要求和相关知识要求。

三 、本《标准》 由有色金属行业职业技能鉴定指导中心组织专家和实际工作者共同完成 。本《标准》 主要起草单位有 : 中铝山西铝业有限公司 、中铝山西新材料有限公司 。参与起草单位有 : 中铝中州铝业有限公司 、有色金属行业职业技能鉴定指导中心 。主要起草人有 : 马文选 、毛永良 、郭晋梅 。参与起草人有 : 赵卫 、徐雅君、张铮 、陈昪 、张淮。

# 四 、本《标准》 主要审定单位有 : 中铝山西铝业有限公司 、中

铝山西新材料有限公司 、开曼铝业  （三门峡） 有限公司 、杭州锦江集团有限公司 、山东铝业职业学院 、中国铝业股份有限公司广西分公司 、云南文山铝业有限公司 、遵义铝业股份有限公司 、山东南山铝业股份有限公司 、有色金属行业职业技能鉴定指导中心 。主要审定人员有 : 郭威立 、张智 、伍祚明 、崔满平 、王娟 、杨建强 、苏雪玲 、陈秉辉 、马冬灿 、秦鸿波 、郭玉强 、高娟 、甘廷琨 、李小波、何清 、刘永轶 、徐良振 、房辉 、谢承杰 、王南 、李蕊 、王翰峰 、王佳玉。

五 、本《标准》在制定过程中 , 得到人力资源社会保障部职业技能鉴定中心葛恒双 、张灵芝等专家及中铝山西铝业有限公司 、中铝山西新材料有限公司 、中铝中州铝业有限公司 、开曼铝业  （三门峡） 有限公司 、杭州锦江集团有限公司 、山东铝业职业学院 、中国铝业股份有限公司广西分公司 、云南文山铝业有限公司 、遵义铝业股份有限公司 、山东南山铝业股份有限公司 、北京诺斐释真管理咨询有限公司 、有色金属行业职业技能鉴定指导中心等单位的指导和大力支持 , 在此一并感谢。

六 、本《标准》 业经人力资源社会保障部批准 , 自公布之日①起施行。

①  2020 年 12 月 29 日 , 本《标准》 以《人力资源社会保障部办公厅关于颁布连锁经营管理师等 11 个国家职业技能标准的通知》 （人社厅发〔2020〕 113 号） 公布。

## 氧化铝制取工

国家职业技能标准

(2020 年版）

## 1. 职业概况

### 1. 1  职业名称

氧化铝制取工①

### 1. 2  职业编码

6-17-06-01

### 1. 3  职业定义

操作窑 、炉和溶出器等设备 , 将含铝原料制成氧化铝的人员。

### 1. 4  职业技能等级

本职业共设五个等级 , 分别为 : 五级/初级工 、四级/中级工、三级/高级工 、二级/技师 、一级/高级技师。

### 1. 5  职业环境条件

室内外 , 部分岗位高温 、噪声 、粉尘 、辐射 、碱性。

### 1. 6  职业能力特征

具有一般智力 、表达能力 、计算能力 ; 有一定的空间感和形体

①  本职业包含但不限于下列工种 : 轻冶料浆配料工 、轻冶浆液调整输送工 、熟料烧结工 、拜耳法溶出工 、烧结法溶出工 、轻冶沉降工 、粗液脱硅工 、氢氧化铝分解工 、氧化铝焙烧工 、母液蒸发工。

知觉且听力无障碍 ; 手指和手臂灵活 , 动作协调 , 能迅速 、准确地完成规定的操作。

### 1. 7  普通受教育程度

初中毕业  （或相当文化程度）。

### 1. 8  培训参考学时

五级/初级工 40 标准学时 , 四级/中级工 60 标准学时 , 三级/高级工 80 标准学时 , 二级/技师 100 标准学时 , 一级/高级技师 120 标准学时。

### 1. 9  职业技能鉴定要求

#### 1. 9. 1  申报条件

具备以下条件之一者 , 可申报五级/初级工 :

（1） 累计从事本职业工作 1 年  （含） 以上。

（2） 本职业学徒期满。

具备以下条件之一者 , 可申报四级/中级工 :

（1） 取得本职业五级/初级工职业资格证书  （技能等级证书）后 , 累计从事本职业工作 4 年  （含） 以上。

##### （2） 累计从事本职业工作 6 年  （含） 以上。

（3） 取得技工学校本专业或相关专业① 毕业证书  （含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生） ; 或取得经评估论证 、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书  （含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

具备以下条件之一者 , 可申报三级/高级工 :

##### （1） 取得本职业四级/中级工职业资格证书  （技能等级证书）

①  本专业或相关专业 : 有色冶金技术 、有色冶金设备应用技术 、冶金工程 、化工工程 、有色金属冶金 、应用化工技术 、工业分析技术 、新能源科学与工程 、环境科学等 , 下同。

后 , 累计从事本职业工作 5 年  （含） 以上。

（2） 取得本职业四级/中级工职业资格证书  （技能等级证书） ，并具有高级技工学校 、技师学院毕业证书  （含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生） ; 或取得本职业四级/中级工职业资格证书  （技能等级证书） , 并具有经评估论证 、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书  （含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

（3） 具有大专及以上本专业或相关专业毕业证书 , 并取得本职业四级/中级工职业资格证书  （技能等级证书） 后 , 累计从事本职业工作 4 年  （含） 以上。

具备以下条件之一者 , 可申报二级/技师 :

（1） 取得本职业三级/高级工职业资格证书  （技能等级证书）后 , 累计从事本职业工作 4 年  （含） 以上。

（2） 取得本职业三级/高级工职业资格证书  （技能等级证书）的高级技工学校 、技师学院毕业生 , 累计从事本职业工作 3 年  （含）以上 ; 或取得本职业预备技师证书的技师学院毕业生 , 累计从事本职业工作 2 年  （含） 以上。

具备以下条件者 , 可申报一级/高级技师 :

取得本职业二级/技师职业资格证书  （技能等级证书） 后 , 累计从事本职业工作 4 年  （含） 以上。

#### 1. 9. 2  鉴定方式

分为理论知识考试 、技能考核以及综合评审 。理论知识考试以笔试 、机考等方式为主 , 主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求 ; 技能考核主要采用现场操作 、模拟操作等方式进行 , 主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平 ; 综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师 , 通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试 、技能考核和综合评审均实行百分制 , 成绩皆达60 分  （含） 以上者为合格。

#### 1. 9. 3  监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1 ∶ 15, 且每个考场不少于 2 名监考人员 ; 技能考核中的考评人员与考生配比不低于1 ∶ 5, 且考评人员为 3 人  （含） 以上单数 ; 综合评审委员为 3 人（含） 以上单数。

#### 1. 9. 4  鉴定时间

理论知识考试时间不少于 90 min。技能考核时间 : 五级/初级工不少于 30 min, 四级/中级工 、三级/高级工不少于 40 min, 二级/技师 、一级/高级技师不少于 60 min。综合评审时间不少于 20 min。

#### 1. 9. 5  鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室或计算机机房进行 ; 技能考核在工作场所 、模拟工作场所等进行 , 具备满足鉴定所需的装备 、工具 、劳保用具和安全设施 ; 综合评审在配备必要设备的场所进行。

## 2. 基本要求

### 2. 1  职业道德

2. 1. 1  职业道德基本知识

2. 1. 2  职业守则

（1） 爱岗敬业 , 忠于职守。

（2） 规范操作 , 安全生产。

（3） 认真负责 , 诚实守信。

（4） 遵规守纪 , 着装规范。

（5） 团结协作 , 相互尊重。

（6） 节约成本 , 降耗增效。

（7） 爱护环境 , 文明生产。

（8） 工匠精神 , 精益求精。

### 2. 2  基础知识

#### 2. 2. 1  基础理论知识

（1） 氧化铝和氧化铝水合物。

（2） 铝土矿及其他含铝物料。

（3） 氧化铝生产原理和工艺。

（4） 氧化铝生产的相关计算方法。

（5） 氧化铝生产过程中的基本物理 、化学反应。

（6） 铝酸钠溶液性质。

（7） 固液分离 、氢氧化铝分级和焙烧的原理和工艺。

（8） 生料浆制备 、熟料烧结 、熟料溶出 、粗液脱硅 、碳分分解原理和工艺。

（9） 原矿浆制备 、高压溶出 、种子分解 、母液蒸发的原理和工艺。

#### 2. 2. 2  氧化铝生产主体机械、设备基础知识

##### （1） 机械设备的工作原理和结构。

（2） 输送设备 、离心泵 、环保设备 、破碎机 、磨机 、蒸发器、过滤机 、沉降槽 、焙烧炉等设备的操作及维护知识。

（3） 熟料烧结窑 、溶出磨 、碳分槽 、脱硅机等设备的操作及维护知识。

##### （4） 隔膜泵 、高压溶出 、种分槽等设备的操作及维护知识。

#### 2. 2. 3  电工基础知识

（1） 常用电器的种类及用途。

（2） 安全用电知识。

（3） 电气运行环境危害因素识别知识。

#### 2. 2. 4  安全、环保生产知识

（1） 安全操作知识。

（2） 劳动保护知识。

（3） 应急防范知识。

（4） 氧化铝生产安全和环境保护知识。

#### 2. 2. 5  相关法律法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》等相关知识。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国安全生产法》等相关知识。

（4）《中华人民共和国产品质量法》等相关知识。

（5）《中华人民共和国环境保护法》等相关知识。

## 3. 工作要求

本标准对五级/初级工 、四级/中级工 、三级/高级工 、二级/技师 、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进 , 高级别涵盖低级别的要求。

### 3. 1  五级/初级工

本等级职业功能中第 1、2、14、15 项为公共考核项 , 第 3 至 13项为选考项 。轻冶料浆配料工选考职业功能第 3 项 ; 轻冶浆液调整输送工选考职业功能第 4、5 项 ; 熟料烧结工选考职业功能第 6 项 ；拜耳法溶出工选考职业功能第 7 项 ; 烧结法溶出工选考职业功能第 8项 ; 轻冶沉降工选考职业功能第 9 项 ; 粗液脱硅工选考职业功能第10 项 ; 氢氧化铝分解工选考职业功能第 11 项 ; 氧化铝焙烧工选考职业功能第 12 项 ; 母液蒸发工选考职业功能第 13 项。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 生产准备 | 1. 1 召 开班前会 | 1. 1. 1 能按要求召开班前会 1. 1. 2 能填写班前会记录 | 1. 1. 1 班前会内容的要求 1. 1. 2 班前会记录要求 |
|  | 1. 2 记 录填写 | 1. 2. 1 能规范填写各种表格 、记录 , 并保持整洁 1. 2. 2 能按岗位要求按时准确记录生产运行中的有关信息 | 1. 2. 1 表格 、记录填写的要求 1. 2. 2 生产记录的要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 生产准备 | 1. 3 交 接班 | 1. 3. 1 能按要求整理工作现场 , 做到定置 、整洁 、卫生 1. 3. 2 能 交 接 当 班 生 产、设备运行 （备用） 、流程变动 、安全等情况 | 1. 3. 1 工作现场定置标准 1. 3. 2 交接班制度 |
| 2. 配矿 | 2. 1 卸车 | 2. 1. 1 能完成卸车设备开车前的准备工作 2. 1. 2 能完成卸车工序的巡检工作 | 2. 1. 1 卸车设备开车前的准备工作内容 2. 1. 2 卸车工序的巡检要求 |
|  | 2. 2 碎矿 | 2. 2. 1 能完成破碎设备开车前的准备工作 2. 2. 2 能完成碎矿工序的巡检工作 2. 2. 3 能 发 现 破 碎 机 断料 、堵料故障 | 2. 2. 1 破碎设备开车前的准备工作内容 2. 2. 2 碎矿工序的巡检要求 2. 2. 3 破碎机断料 、堵料故障判断办法 |
|  | 2. 3 均化 | 2. 3. 1 能完成均化设备开车前的准备工作 2. 3. 2 能完成均化工序的巡检工作 2. 3. 3 能完成混矿的采样工作 | 2. 3. 1 均化设备开车前的准备工作内容 2. 3. 2 均化工序的巡检要求 2. 3. 3 混矿采样的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 铝土矿预处理 | 3. 1 矿 石预处理 | 3. 1. 1 能完成铝土矿浮选工序开车前的准备工作 3. 1. 2 能完成铝土矿浮选工序的巡检工作 3. 1. 3 能完成浮选各个点样的取样工作 3. 1. 4 能完成提升铝土矿质量的设备开车准备及巡检工作 | 3. 1. 1 铝土矿浮选工序开车前的准备工作内容 3. 1. 2 铝土矿浮选工序的巡检要求 3. 1. 3 浮选取样方法 3. 1. 4 提升铝土矿质量的设备开车前准备内容及巡检要求 |
|  | 3. 2 精 矿调配 | 3. 2. 1 能完成精矿调配工序开车前的准备工作 3. 2. 2 能完成精矿调配工序的巡检工作 | 3. 2. 1 精矿调配工序开车前的准备工作内容 3. 2. 2 精矿调配工序的巡检要求 |
| 4. 矿浆制备 | 4. 1 磨矿 | 4. 1. 1 能完成磨矿设备开车前的准备工作 4. 1. 2 能完成磨矿工序的巡检工作 4. 1. 3 能 处 理 饲 料 机 断料 、堵料故障 4. 1. 4 能处理分级设备返砂 、磨机进出料口堵塞 4. 1. 5 能完成磨制矿浆浓度 、细度的检测工作 | 4. 1. 1 磨矿设备开车前的准备工作内容 4. 1. 2 磨矿工序的巡检要求 4. 1. 3 饲料机断料 、堵料的处理方法 4. 1. 4 分级设备返砂 、磨机进出料口堵塞的处理方法 4. 1. 5 磨制矿浆浓度 、细度的检测方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 矿浆制备 | 4. 2 矿 浆调配 | 4. 2. 1 能完成矿浆调配设备开车前的准备工作 4. 2. 2 能完成矿浆调配工序的巡检工作 4. 2. 3 能判断冒槽 、泄漏故障 4. 2. 4 能完成矿浆调配的取样 、监测工作 | 4. 2. 1 矿浆调配设备开车前的准备工作内容 4. 2. 2 矿浆调配工序的巡检要求 4. 2. 3 冒槽 、泄漏故障的判断方法 4. 2. 4 矿浆调配的取样、监测方法 |
| 5. 压缩气体制备 | 5. 1 二 氧化碳输送 | 5. 1. 1 能完成二氧化碳输送设备开车前的准备工作 5. 1. 2 能完成二氧化碳输送工序的巡检工作 | 5. 1. 1 二氧化碳输送设备开车前的准备工作内容 5. 1. 2 二氧化碳输送工序的巡检要求 |
|  | 5. 2 空 气压缩 | 5. 2. 1 能完成空气压缩机开车前的准备工作 5. 2. 2 能完成空气压缩机及输送系统的巡检工作 5. 2. 3 能判断空气压缩机运行状况 | 5. 2. 1 空气压缩机开车前的准备工作内容 5. 2. 2 空气压缩机及输送系统的巡检要求 5. 2. 3 空气压缩机运行状况 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 熟料烧结 | 6. 1 原 煤输送与煤粉磨制 | 6. 1. 1 能完成原煤输送设备开车前的准备工作 6. 1. 2 能完成原煤输送工序的巡检工作 6. 1. 3 能完成煤粉制备开车前的准备工作 6. 1. 4 能完成煤粉制备工序的巡检工作 6. 1. 5 能监测煤粉仓仓位 6. 1. 6 能完成煤粉粒级分析 | 6. 1. 1 原煤输送设备开车前的准备工作内容 6. 1. 2 原煤输送工序的巡检要求 6. 1. 3 煤粉制备开车前的准备内容 6. 1. 4 煤粉制备工序的巡检要求 6. 1. 5 煤粉仓仓位的监测方法 6. 1. 6 煤粉粒级分析方法及指标要求 |
|  | 6. 2 熟 料 烧成与熟料破碎 | 6. 2. 1 能完成开窑前烘窑的准备工作 6. 2. 2 能完成喂料泵开车前的准备工作 6. 2. 3 能完成熟料窑系统的巡检工作 6. 2. 4 能判断熟料烧成质量 6. 2. 5 能完成破碎机 、输送设备和收尘器的开停车工作 6. 2. 6 能完成破碎机 、输送设备和收尘器的巡检工作 6. 2. 7 能监测熟料仓仓位 | 6. 2. 1 开窑前烘窑的准备工作内容 6. 2. 2 喂料泵开车前的准备工作内容 6. 2. 3 熟料窑系统的巡检要求 6. 2. 4 熟料烧成质量标准 6. 2. 5 破碎机 、输送设备和收尘器的开停车方法 6. 2. 6 破碎机 、输送设备和收尘器的巡检要求 6. 2. 7 熟料仓仓位的监测方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 拜耳法溶出 | 7. 1 原 矿浆预脱硅 | 7. 1. 1 能完成隔膜泵开车前的准备工作 7. 1. 2 能 完 成 空 气 压 缩机 、离心泵 、预脱硅槽搅拌开停车工作 7. 1. 3 能完成原矿浆预脱硅工序的巡检工作 | 7. 1. 1 隔膜泵开车前的准备工作内容 7. 1. 2 空气压缩机 、离心泵 、预脱硅槽搅拌的操作规程 7. 1. 3 原矿浆预脱硅工序的巡检要求 |
|  | 7. 2 铝 土矿溶出 | 7. 2. 1 能完成溶出工序开车前的准备工作 7. 2. 2 能完成铝土矿溶出工序的巡检工作 7. 2. 3 能完成稀释工序开停车及巡检工作 | 7. 2. 1 溶出工序开车前的准备工作内容 7. 2. 2 铝土矿溶出工序的巡检要求 7. 2. 3 稀释工序开停车方法及巡检要求 |
| 8. 烧结法溶出 | 8. 1 调 整液配制 | 8. 1. 1 能完成溶出磨开车前调整液的准备工作 8. 1. 2 能完成调整液配制的巡检工作 8. 1. 3 能处理冒槽和管道泄漏故障 8. 1. 4 能监测调整槽液位 | 8. 1. 1 溶出磨开车前调整液的准备工作内容 8. 1. 2 调整液配制的巡检要求 8. 1. 3 冒槽和管道泄漏故障的处理方法 8. 1. 4 调整槽液位的监测方法 |
|  | 8. 2 熟 料溶出 | 8. 2. 1 能完成溶出磨开车前的准备工作 8. 2. 2 能完成熟料溶出工序的巡检工作 8. 2. 3 能处理溶出饲料机堵料 、断料故障 8. 2. 4 能判断溶出液指标控制情况 | 8. 2. 1 溶出磨开车前的准备工作内容 8. 2. 2 熟料溶出工序的巡检要求 8. 2. 3 溶出饲料机堵料、断料的处理方法 8. 2. 4 溶出液指标控制要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. 液固分离 | 9. 1 沉降 | 9. 1. 1 能完成沉降槽开停车前的准备工作 9. 1. 2 能完成沉降槽的巡检工作 9. 1. 3 能完成沉降槽的取样 、监测工作 9. 1. 4 能完成絮凝剂的添加工作 9. 1. 5 能判断泄漏 、冒槽故障 | 9. 1. 1 沉降槽开停车前的准备工作内容 9. 1. 2 沉降槽的巡检要求 9. 1. 3 沉降槽取样 、监测的方法 9. 1. 4 絮凝剂添加方法 9. 1. 5 泄漏 、冒槽故障的判断方法 |
|  | 9. 2 过滤 | 9. 2. 1 能完成过滤设备开停车前的准备工作 9. 2. 2 能完成过滤设备的巡检工作 9. 2. 3 能完成滤饼 、滤液的取样 、监测工作 | 9. 2. 1 过滤设备开停车前的准备工作内容 9. 2. 2 过滤设备的巡检要求 9. 2. 3 滤饼 、滤液取样、监测的方法 |
| 10. 脱硅 | 10. 1 中压脱硅 | 10. 1. 1 能 完 成 喂 料 泵 开停车工作 10. 1. 2 能 完 成 脱 硅 机 组开车前的检查工作 10. 1. 3 能 完 成 喂 料 泵 和粗液槽的巡检工作 10. 1. 4 能 监 测 粗 液 槽 液位 10. 1. 5 能 判 断 粗 液 槽 冒槽 、泄漏故障 10. 1. 6 能 判 断 脱 硅 液 指标完成情况 | 10. 1. 1 喂料泵开停车方法 10. 1. 2 脱硅机组开车前的检查内容 10. 1. 3 喂料泵和粗液槽的巡检要求 10. 1. 4 粗液槽液位监测方法 10. 1. 5 粗液槽冒槽 、泄漏故障的判断方法 10. 1. 6 脱硅液指标控制要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 脱硅 | 10. 2 常压脱硅 | 10. 2. 1 能 完 成 石 灰 乳 泵和絮凝剂泵及硅渣泵的开停车工作 10. 2. 2 能判断冒槽故障 10. 2. 3 能 监 测 沉 降 槽 耙机电流 10. 2. 4 能 完 成 常 压 脱 硅的巡检工作 | 10. 2. 1 泵开停车方法 10. 2. 2 冒槽故障的判断方法 10. 2. 3 沉降槽耙机电流监测方法 10. 2. 4 常压脱硅的巡检要求 |
| 11. 铝酸钠溶液分解 | 11. 1 碳酸化分解 | 11. 1. 1 能 完 成 碳 分 槽 开停车前的准备工作 11. 1. 2 能 完 成 碳 分 分 解工序的巡检工作 11. 1. 3 能完成碳分取样、监测工作 11. 1. 4 能 判 断 碳 分 槽 泄漏 、冒槽故障 11. 1. 5 能 判 断 碳 分 指 标完成情况 | 11. 1. 1 碳分槽开停车前的准备工作内容 11. 1. 2 碳分分解工序的巡检要求 11. 1. 3 碳分取样 、监测的方法 11. 1. 4 碳分槽泄漏 、 冒槽故障的判断方法 11. 1. 5 碳分指标控制要求 |
|  | 11. 2 晶种分解 | 11. 2. 1 能 完 成 种 分 槽 投用和隔离前的准备工作 11. 2. 2 能 完 成 晶 种 分 解工序的巡检工作 11. 2. 3 能 完 成 晶 种 分 解工序的取样 、监测工作 11. 2. 4 能 判 断 种 分 槽 泄漏 、冒槽故障 11. 2. 5 能清理溜槽结疤 11. 2. 6 能 判 断 晶 种 分 解指标完成情况 | 11. 2. 1 种分槽投用和隔离前的准备工作内容 11. 2. 2 晶种分解工序的巡检要求 11. 2. 3 晶种分解工序的取样 、监测方法 11. 2. 4 种分槽泄漏 、 冒槽故障的判断方法 11. 2. 5 溜槽结疤的清理方法 11. 2. 6 晶种分解指标控制要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. 铝酸钠溶液分解 | 11. 3 氢氧化铝分级 | 11. 3. 1 能 完 成 氢 氧 化 铝分级机开停车前的准备工作 11. 3. 2 能 完 成 氢 氧 化 铝分级机的巡检工作 | 11. 3. 1 氢氧化铝分级机开停车前的准备工作内容 11. 3. 2 氢氧化铝分级机的巡检要求 |
| 12. 氢氧化铝焙烧 | 12. 1 烘炉与准备 | 12. 1. 1 能 检 查 焙 烧 设 备人孔门 、清理门 、观察孔等 12. 1. 2 能 完 成 风 机 、给料设备 、排料设备 、燃烧站及收尘设备开车前的准备工作 | 12. 1. 1 焙烧设备人孔门、清理 门 、观 察 孔 等 检 查、关闭方法 12. 1. 2 风机 、给料设备、排料设备 、燃烧站及收尘设备开车前的准备工作内容 |
|  | 12. 2 生产运行操作 | 12. 2. 1 能 完 成 氢 氧 化 铝焙烧的取样 、监测工作 12. 2. 2 能 完 成 焙 烧 炉 系统的巡检工作 12. 2. 3 能 检 查 焙 烧 炉 排料系统并确认排料结束 12. 2. 4 能 判 断 断 料 、泄漏 、冒槽故障 12. 2. 5 能 判 断 设 备 润 滑故障 | 12. 2. 1 氢氧化铝焙烧取样 、监测的方法 12. 2. 2 焙烧炉系统的巡检要求 12. 2. 3 焙烧炉排料系统检查方法 12. 2. 4 断 料 、泄 漏 、 冒槽故障的判断方法 12. 2. 5 设备润滑故障的判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. 蒸发 | 13. 1 母液蒸发 | 13. 1. 1 能 完 成 离 心 泵、真空泵 、蒸发器 、水冷器、闪蒸槽开车前的准备工作 13. 1. 2 能 完 成 离 心 泵、真空泵开停车工作 13. 1. 3 能 完 成 母 液 蒸 发系统的巡检工作 | 13. 1. 1 离心泵 、真空泵、蒸发 器 、水 冷 器 、闪 蒸 槽开车前的准备工作内容 13. 1. 2 离心泵 、真空泵开停车方法 13. 1. 3 母液蒸发系统的巡检要求 |
|  | 13. 2 碱液调配 | 13. 2. 1 能 完 成 离 心 泵 的开停车工作 13. 2. 2 能 完 成 碱 液 调 配系统的巡检工作 | 13. 2. 1 离心泵开停车方法 13. 2. 2 碱液调配系统的巡检要求 |
|  | 13. 3 排盐苛化 | 13. 3. 1 能 完 成 排 盐 苛 化设备开停车前的准备工作 13. 3. 2 能 完 成 排 盐 苛 化系统的巡检工作 | 13. 3. 1 排盐苛化设备开停车前的准备工作内容 13. 3. 2 排盐苛化系统的巡检要求 |
| 14. 设备维护与保养 | 14. 1 设备维护与保养的准备 | 14. 1. 1 能 看 懂 、填 写 设备维护保养清单 14. 1. 2 能 使 用 维 护 、保养工具 | 14. 1. 1 设备维护 、保养清单的编制与填写方法 14. 1. 2 维护 、保养工具的使用方法 |
|  | 14. 2 设备清理维护 | 14. 2. 1 能 清 理 设 备 本 体卫生 14. 2. 2 能 按 要 求 对 设 备进行紧固 、润滑 | 14. 2. 1 设备本体卫生清理要求 14. 2. 2 设备的紧固 、润滑要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. 安全生产 | 15. 1 安全生产准备 | 15. 1. 1 能使用劳保用品 15. 1. 2 能记住危险点源 | 15. 1. 1 劳保用品的使用方法 15. 1. 2 危险点源知识 |
|  | 15. 2 作业环境安全监管 | 15. 2. 1 能 记 住 安 全 生 产要求 15. 2. 2 能 识 别 作 业 场 所的危害因素 | 15. 2. 1 安全生产基本知识 15. 2. 2 环境危害因素识别方法 |

### 3. 2  四级/中级工

本等级职业功能中第 1、2、14、15 项为公共考核项 , 第 3 至 13项为选考项 。轻冶料浆配料工选考职业功能第 3 项 ; 轻冶浆液调整输送工选考职业功能第 4、5 项 ; 熟料烧结工选考职业功能第 6 项 ；拜耳法溶出工选考职业功能第 7 项 ; 烧结法溶出工选考职业功能第 8项 ; 轻冶沉降工选考职业功能第 9 项 ; 粗液脱硅工选考职业功能第10 项 ; 氢氧化铝分解工选考职业功能第 11 项 ; 氧化铝焙烧工选考职业功能第 12 项 ; 母液蒸发工选考职业功能第 13 项。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 生产准备 | 1. 1 设 备准备 | 1. 1. 1 能对设备进行攀车 1. 1. 2 能完成设备开车前的润滑工作 1. 1. 3 能检查 、紧固设备紧固件 | 1. 1. 1 攀车方法 1. 1. 2 润滑流程 1. 1. 3 设备紧固件检查、紧固方法 |
|  | 1. 2 流 程准备 | 1. 2. 1 能按照生产要求调整工艺流程 1. 2. 2 能判断是否具备开车条件 | 1. 2. 1 流程改动方法 1. 2. 2 影响开车的因素 |
|  | 1. 3 物 料准备 | 1. 3. 1 能准备好开车所需的物料 1. 3. 2 能将物料堆放到规定位置 | 1. 3. 1 开车所需要的物料 1. 3. 2 工艺上对物料堆放位置的要求 |
|  | 1. 4 其 他准备 | 1. 4. 1 能 与 相 关 岗 位 联系 , 做好开车准备 1. 4. 2 能准备开车所需的工器具和材料 | 1. 4. 1 相关岗位联系方式 1. 4. 2 开车所需的工器具和材料 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 配矿 | 2. 1 卸车 | 2. 1. 1 能完成卸车设备的开停车工作 2. 1. 2 能完成卸车的操作 | 2. 1. 1 卸车设备的开停车方法 2. 1. 2 卸车的操作要求 |
|  | 2. 2 碎矿 | 2. 2. 1 能完成破碎机及输送设备的开停车工作 2. 2. 2 能完成破碎机的操作 2. 2. 3 能 处 理 破 碎 机 断料 、堵料故障 | 2. 2. 1 破碎机及输送设备的开停车方法 2. 2. 2 破碎机的操作要求 2. 2. 3 破碎机断料 、堵料故障处理方法 |
|  | 2. 3 均化 | 2. 3. 1 能完成矿石均化设备及输送设备的开停车工作 2. 3. 2 能完成矿石均化的操作 | 2. 3. 1 矿石均化设备及输送设备的开停车方法 2. 3. 2 矿石均化的操作要求 |
| 3. 铝土矿预处理 | 3. 1 矿 石预处理 | 3. 1. 1 能完成铝土矿浮选系统的开停车工作 3. 1. 2 能完成铝土矿浮选系统的操作 3. 1. 3 能根据浮选指标情况调整药剂添加量 | 3. 1. 1 铝土矿浮选系统的开停车方法 3. 1. 2 铝土矿浮选系统的操作要求 3. 1. 3 铝土矿浮选系统的药剂调整原则 |
|  | 3. 2 精 矿调配 | 3. 2. 1 能完成精矿调配工序的开停车工作 3. 2. 2 能完成精矿调配系统的操作 3. 2. 3 能完成工艺指标的调配 | 3. 2. 1 精矿调配工序的开停车方法 3. 2. 2 精矿调配系统的操作要求 3. 2. 3 精矿调配配料的要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 矿浆制备 | 4. 1 磨矿 | 4. 1. 1 能完成磨机的开停车工作 4. 1. 2 能完成磨机的操作 4. 1. 3 能确定磨机开车初始下料量 | 4. 1. 1 磨机的开停车方法 4. 1. 2 磨机的操作要求 4. 1. 3 磨机开车初始下料量的确定原则 |
|  | 4. 2 矿 浆调配 | 4. 2. 1 能完成矿浆调配设备的开停车工作 4. 2. 2 能完成矿浆调配的操作 4. 2. 3 能判断矿浆指标是否符合要求 4. 2. 4 能判断断料 、沉淀故障 4. 2. 5 能完成料浆槽入料工作 4. 2. 6 能完成过滤设备的开停车工作 4. 2. 7 能完成过滤设备的操作 4. 2. 8 能完成真空度 、料浆槽料位的调控 4. 2. 9 能记住岗位主要仪表的安装位置及其在生产运行中的作用 | 4. 2. 1 矿浆调配设备的开停车方法 4. 2. 2 矿浆调配的操作要求 4. 2. 3 矿浆指标的正常范围 4. 2. 4 断料 、沉淀故障的判断方法 4. 2. 5 料浆槽入料工作程序 4. 2. 6 过滤设备的开停车方法 4. 2. 7 过滤设备的操作要求 4. 2. 8 真空度 、料浆槽料位的调控方法 4. 2. 9 岗位主要仪表的安装位置及其在生产运行中的作用 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 压缩气体制备 | 5. 1 二 氧化碳输送 | 5. 1. 1 能完成二氧化碳输送设备的开停车工作 5. 1. 2 能完成二氧化碳输送的操作 5. 1. 3 能 判 断 设 备 声 音、温度 、振动异常等故障 5. 1. 4 能判断设备运转件磨损故障 | 5. 1. 1 二氧化碳输送设备的开停车方法 5. 1. 2 二氧化碳输送的操作要求 5. 1. 3 设备声音 、温度、振动异常等故障的判断方法 5. 1. 4 设备运转件磨损故障的判断方法 |
|  | 5. 2 空 气压缩 | 5. 2. 1 能完成空气压缩机的开停车工作 5. 2. 2 能完成空气压缩机的操作 5. 2. 3 能 判 断 设 备 声 音、温度 、振动异常等故障 5. 2. 4 能判断设备运转件磨损故障 | 5. 2. 1 空气压缩机的开停车方法 5. 2. 2 空气压缩机的操作要求 5. 2. 3 设备声音 、温度、振动异常等故障的判断方法 5. 2. 4 设备运转件磨损故障的判断方法 |
| 6. 熟料烧结 | 6. 1 原 煤输送与煤粉磨制 | 6. 1. 1 能完成原煤输送的开停车工作 6. 1. 2 能完成煤粉磨的开停车工作 6. 1. 3 能调整煤粉磨出口温度 6. 1. 4 能判断并处理煤粉仓 、蓬仓故障 | 6. 1. 1 原煤输送的开停车方法 6. 1. 2 煤粉磨的开停车方法 6. 1. 3 煤粉磨出口温度的调整方法 6. 1. 4 煤粉仓 、蓬仓故障的判断方法及处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.熟料烧 结 | 6. 2 熟 料 烧成与熟料破碎 | 6. 2. 1 能完成熟料窑系统的开停车工作 6. 2. 2 能判断窑后提升机和下灰管堵塞故障 6. 2. 3 能测算 、调整喂料量 6. 2. 4 能完成熟料窑及收尘的监测和窑尾取样工作 6. 2. 5 能判断喂料泵进出料管不畅故障 6. 2. 6 能 判 断 窑 尾 扬 料板 、刮料器故障 6. 2. 7 能排查熟料烧成指标波动原因 6. 2. 8 能发现环保指标异常 6. 2. 9 能监测破碎后熟料粒度 6. 2. 10 能 分 析 熟 料 破 碎后粒度超标原因 , 并采取有效措施 6. 2. 11 能 判 断 并 处 理 熟料破碎机堵塞故障 | 6. 2. 1 熟料窑系统的开停车方法 6. 2. 2 窑后提升机和下灰管堵塞故障的判断方法 6. 2. 3 喂料量的测算 、调整方法 6. 2. 4 取样 、监测的方法 6. 2. 5 喂料泵进出料管不畅故障的判断方法 6. 2. 6 窑尾扬料板 、刮料器故障的判断方法 6. 2. 7 引起熟料烧成指标波动的原因 6. 2. 8 国家烟气排放要求 6. 2. 9 熟料粒度的监测方法 6. 2. 10 粒度超标处理方法 6. 2. 11 熟料破碎机堵塞故障的判断方法及处理方法 |
| 7. 拜耳法溶出 | 7. 1 原 矿浆预脱硅 | 7. 1. 1 能完成预脱硅开车前流程准备 7. 1. 2 能完成隔膜泵 、活塞泵的开停车工作 7. 1. 3 能监测隔膜泵进料压力 、出口压力 、风压 7. 1. 4 能处理脱硅槽冒槽故障 7. 1. 5 能判断隔膜泵常见故障 | 7. 1. 1 预脱硅工艺流程 7. 1. 2 隔膜泵 、活塞泵的操作方法 7. 1. 3 隔膜泵进料压力、出口压力 、风压的监测方法 7. 1. 4 脱硅槽冒槽故障的处理方法 7. 1. 5 隔膜泵常见故障的判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 拜耳法溶出 | 7. 2 铝 土矿溶出 | 7. 2. 1 能完成单台压煮器料浆和冷凝水温度的测定工作 7. 2. 2 能完成料浆不凝性气体的排放工作 7. 2. 3 能判断闪蒸槽过料管过料不畅及磨损故障 7. 2. 4 能判断料浆管磨漏故障并采取有效措施 7. 2. 5 能判断溶出冷凝水带料故障 7. 2. 6 能排查溶出指标波动原因 7. 2. 7 能处理稀释槽冒槽故障 | 7. 2. 1 压煮器料浆和冷凝水温度的测定方法 7. 2. 2 料浆不凝性气体排放方法 7. 2. 3 闪蒸槽过料管过料不畅及磨损故障的判断方法 7. 2. 4 料浆管磨漏故障的判断方法及处理方法 7. 2. 5 溶出冷凝水带料故障的判断方法 7. 2. 6 引起溶出指标波动的原因 7. 2. 7 稀释槽液位监测方法 |
| 8. 烧结法溶出 | 8. 1 调 整液配制 | 8. 1. 1 能计算调整液的加入量 8. 1. 2 能调整溶出调整液的加入量 | 8. 1. 1 调整液加入量的计算方法 8. 1. 2 加入调整液的操作方法 |
|  | 8. 2 熟 料溶出 | 8. 2. 1 能完成溶出磨的开停车工作 8. 2. 2 能完成熟料溶出的操作 8. 2. 3 能确定磨机开车初始下料量 8. 2. 4 能调整下料量和调整液的比例 8. 2. 5 能排查溶出液指标波动原因 | 8. 2. 1 溶出磨开停车方法 8. 2. 2 溶出操作要求 8. 2. 3 初始下料量的确定原则 8. 2. 4 下料量和调整液比例的调整方法 8. 2. 5 溶出液指标波动判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. 液固分离 | 9. 1 沉降 | 9. 1. 1 能完成沉降槽的开停车工作 9. 1. 2 能完成絮凝剂的配制工作 9. 1. 3 能 调 控 洗 水 温 度、加入量 9. 1. 4 能判断技术指标和技术条件波动故障 9. 1. 5 能判断沉槽、断料、堵塞 、沉降槽底流不畅故障 9. 1. 6 能处理下料漏斗堵塞 、泄漏等故障 | 9. 1. 1 沉降槽的开停车方法 9. 1. 2 絮凝剂的配制方法 9. 1. 3 洗水温度 、加入量的调控方法 9. 1. 4 技术指标和技术条件波动故障的判断方法 9. 1. 5 沉槽、断料、堵塞、沉降槽底流不畅故障的判断方法 9. 1. 6 下料漏斗堵塞 、泄漏等故障的处理方法 |
|  | 9. 2 过滤 | 9. 2. 1 能完成过滤设备的开停车工作 9. 2. 2 能 完 成 滤 布 水 洗、碱洗工作 9. 2. 3 能判断技术指标和技术条件波动故障 9. 2. 4 能 判 断 沉 淀 、断料 、堵塞 、真空跑碱等故障 9. 2. 5 能 处 理 滤 布 破 损、压条绳掉等故障 9. 2. 6 能调控过滤设备转速 、真空度 、料位 、喷 液、洗液加入量 | 9. 2. 1 过滤设备的开停车方法 9. 2. 2 滤布水洗 、碱洗的方法 9. 2. 3 技术指标和技术条件波动故障的判断方法 9. 2. 4 沉 淀 、断 料 、堵塞 、真空跑碱等故障的判断方法 9. 2. 5 滤布破损 、压条绳掉等故障的处理方法 9. 2. 6 过滤设备转速 、真空度 、料 位 、喷 液 、洗 液加入量的调控方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 脱硅 | 10. 1 中压脱硅 | 10. 1. 1 能 完 成 蒸 汽 缓 冲器 、脱硅机组的预热和操作 10. 1. 2 能 调 整 脱 硅 机 组的压力和温度 10. 1. 3 能 调 整 脱 硅 晶 种加入量 10. 1. 4 能 分 析 浮 游 物 和αk 异常的原因 , 并采取 有效措施 10. 1. 5 能 判 断 脱 硅 机 组常见故障 | 10. 1. 1 蒸汽缓冲器 、脱硅机组的预热方法和操作方法 10. 1. 2 脱硅机组压力和温度的调整方法 10. 1. 3 脱硅晶种加入量的调整方法 10. 1. 4 影响浮游物 、αk的主要因素及指标异常时的处理方法 10. 1. 5 脱硅机组常见故障判断方法 |
|  | 10. 2 常压脱硅 | 10. 2. 1 能 完 成 常 压 脱 硅的开车工作 10. 2. 2 能 完 成 过 滤 设 备煮车及卸车工作 10. 2. 3 能处理冒槽故障 10. 2. 4 能 完 成 沉 降 槽 清液层的测定工作 10. 2. 5 能 判 断 并 处 理 沉降槽底流不畅故障 10. 2. 6 能 处 理 沉 降 槽 溢流异常故障 | 10. 2. 1 常压脱硅的开车方法 10. 2. 2 叶滤机 、袋滤机煮车及卸车的方法 10. 2. 3 冒槽故障的处理方法 10. 2. 4 沉降槽清液层的测定方法 10. 2. 5 沉降槽底流不畅故障的判断方法和处理方法 10. 2. 6 沉降槽溢流异常故障的处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. 铝酸钠溶液分解 | 11. 1 碳酸化分解 | 11. 1. 1 能 完 成 单 台 碳 分槽的投用和隔离加热碱洗工作 11. 1. 2 能 处 理 泄 漏 、 冒槽故障 11. 1. 3 能 更 换 垫 子 、 阀门等 11. 1. 4 能 调 整 液 位 、通气量 11. 1. 5 能 判 断 工 艺 参 数波动 11. 1. 6 能 判 断 断 料 、堵塞故障 | 11. 1. 1 单台碳分槽投用和隔离加热碱洗程序 11. 1. 2 泄漏 、冒槽故障的处理方法 11. 1. 3 垫子 、阀门等的更换方法 11. 1. 4 液位 、通气量的调整方法 11. 1. 5 工艺参数波动的判断方法 11. 1. 6 断料 、堵塞故障的判断方法 |
|  | 11. 2 晶种分解 | 11. 2. 1 能 完 成 种 分 槽 的投用和隔离工作 11. 2. 2 能 完 成 离 心 泵、真空泵和降温设备开停车工作 11. 2. 3 能 判 断 工 艺 参 数波动故障 11. 2. 4 能 更 换 垫 子 、 阀门等 11. 2. 5 能 判 断 沉 槽 、断料 、堵塞故障 11. 2. 6 能 处 理 泄 漏 、 冒槽故障 | 11. 2. 1 种分槽的投用和隔离程序 11. 2. 2 离心泵 、真空泵和降温设备开停车方法 11. 2. 3 工艺参数波动故障的判断方法 11. 2. 4 垫子 、阀门等的更换方法 11. 2. 5 沉 槽 、断 料 、堵塞故障的判断方法 11. 2. 6 泄漏 、冒槽故障的处理方法 |
|  | 11. 3 氢氧化铝分级 | 11. 3. 1 能 完 成 氢 氧 化 铝分级机的开车 11. 3. 2 能 完 成 氢 氧 化 铝分级机的停车 | 11. 3. 1 氢氧化铝分级机的开车方法 11. 3. 2 氢氧化铝分级机的停车方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 氢氧化铝焙烧 | 12. 1 烘炉与准备 | 12. 1. 1 能 启 动 螺 旋 给 料机 、皮带秤等氢氧化铝给料设备 12. 1. 2 能 启 动 氧 化 铝 排料设备 12. 1. 3 能启动燃烧站 12. 1. 4 能 按 烘 炉 要 求 进行温度控制 12. 1. 5 能 启 动 收 尘 等 附属设备 | 12. 1. 1 螺旋给料机 、皮带秤等氢氧化铝给料设备的启动方法 12. 1. 2 氧化铝排料设备的启动方法 12. 1. 3 燃烧站的启动方法 12. 1. 4 烘炉要求与温度控制方法 12. 1. 5 收尘等附属设备的启动方法 |
|  | 12. 2 生产运行操作 | 12. 2. 1 能 调 整 主 炉 、预热炉 、电收尘进口温度 12. 2. 2 能调整燃料用量 12. 2. 3 能 调 整 风 量 、压力 12. 2. 4 能 调 整 氢 氧 化 铝下料量 12. 2. 5 能完成计划停炉 12. 2. 6 能 发 现 环 保 指 标异常 | 12. 2. 1 主 炉 、预 热 炉、电收尘进口温度的调整方法 12. 2. 2 燃料用量的调整方法 12. 2. 3 风量 、压力的调整方法 12. 2. 4 氢氧化铝下料量的调整方法 12. 2. 5 计划停炉的方法 12. 2. 6 国家烟气排放要求 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 氢氧化铝焙烧 | 12. 3 故障判断与处理 | 12. 3. 1 能 处 理 焙 烧 系 统漏风 、漏料故障 12. 3. 2 能 处 理 氧 化 铝 供料 、排料异常故障 12. 3. 3 能 判 断 物 料 堵 塞故障 12. 3. 4 能 判 断 并 处 理 电收尘返料故障 12. 3. 5 能 判 断 并 处 理 焙烧炉出料温度高故障 12. 3. 6 能 判 断 并 处 理 燃料供给异常故障 12. 3. 7 能 处 理 主 风 机、螺旋给料机 、电子皮带秤、燃烧站等设备突然停车故障 12. 3. 8 能 判 断 风 机 振 动异常故障 | 12. 3. 1 焙 烧 系 统 漏 风、漏料故障的处理方法 12. 3. 2 氧化铝供料 、排料故障的处理方法 12. 3. 3 物料堵塞故障的判断方法 12. 3. 4 电收尘返料故障的判断方法及处理方法 12. 3. 5 焙烧炉出料温度高故障的判断方法及处理方法 12. 3. 6 燃料供给异常故障的判断方法及处理方法 12. 3. 7 主风机 、螺旋给料机 、电 子 皮 带 秤 、燃 烧站等设备突然停车故障的处理方法 12. 3. 8 风机振动异常故障的判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. 蒸发 | 13. 1 母液蒸发 | 13. 1. 1 能 完 成 母 液 蒸 发的取样 、监测工作 13. 1. 2 能 调 整 蒸 发 器 进料量 、各效液面 、首效使用汽压 、末效真空度 13. 1. 3 能 调 整 水 冷 器 上水流量 13. 1. 4 能调整回水去向 13. 1. 5 能 判 断 并 处 理 蒸发器液面异常故障 13. 1. 6 能 处 理 闪 蒸 槽 下料管堵塞 、各效冷凝水管堵塞故障 13. 1. 7 能 处 理 蒸 发 目 镜糊死 、 目镜破裂 、冷凝水罐振动故障 | 13. 1. 1 母液蒸发的取样、监测方法 13. 1. 2 蒸 发 器 进 料 量、各效液面 、首效使用汽压、末效真空度的调整方法 13. 1. 3 水冷器上水流量的调整方法 13. 1. 4 回水去向的调整原则 13. 1. 5 蒸发器液面异常故障的判断方法及处理方法 13. 1. 6 闪蒸槽下料管堵塞 、各效冷凝水管堵塞故障的处理方法 13. 1. 7 蒸 发 目 镜 糊 死、目镜破裂 、冷凝水罐振动故障的处理方法 |
|  | 13. 2 碱液调配 | 13. 2. 1 能 计 算 高 浓 度、低浓度碱液的配比 13. 2. 2 能 完 成 高 浓 度、低浓度碱液的调配 | 13. 2. 1 高浓度 、低浓度碱液的配比计算方法 13. 2. 2 高浓度 、低浓度碱液的调配方法 |
|  | 13. 3 排盐苛化 | 13. 3. 1 能 完 成 排 盐 开 停车 13. 3. 2 能 完 成 苛 化 开 停车 | 13. 3. 1 排盐开停车方法 13. 3. 2 苛化开停车方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. 设备维护与保养 | 14. 1 设备维护 | 14. 1. 1 能 完 成 填 料 、密封垫 、小管件更换等常规工作 14. 1. 2 能 按 照 设 备 点 检要求对设备的运行状况进行点检 14. 1. 3 能 判 断 常 见 的 设备故障 | 14. 1. 1 填 料 、密 封 垫、小管件的更换方法 14. 1. 2 设备点检方法 14. 1. 3 设备常见故障的判断方法 |
|  | 14. 2 设备检修 | 14. 2. 1 能 完 成 检 修 前 的工具准备 14. 2. 2 能 完 成 检 修 前 的工艺准备 | 14. 2. 1 检修前的工具准备内容 14. 2. 1 检修前的工艺准备内容 |
| 15. 安全生产 | 15. 1 作业环境安全监管 | 15. 1. 1 能 确 认 作 业 场 所的危害源 15. 1. 2 能 检 查 并 确 认 作业场所的安全措施 | 15. 1. 1 环境危害源识别知识 15. 1. 2 安全生产基础知识 |
|  | 15. 2 生产作业安全监管 | 15. 2. 1 能够 辨 识 并 纠 正 生产作业人员的不安全行为 15. 2. 2 能实施现场急救 | 15. 2. 1 安全生产规程 15. 2. 2 常用急救方法 |

### 3. 3  三级/高级工

本等级职业功能中第 1、13、14 项为公共考核项 , 第 2 至 12 项为选考项 。轻冶料浆配料工选考职业功能第 2 项 ; 轻冶浆液调整输送工选考职业功能第 3、4 项 ; 熟料烧结工选考职业功能第 5 项 ; 拜耳法溶出工选考职业功能第 6 项 ; 烧结法溶出工选考职业功能第 7项 ; 轻冶沉降工选考职业功能第 8 项 ; 粗液脱硅工选考职业功能第 9项 ; 氢氧化铝分解工选考职业功能第 10 项 ; 氧化铝焙烧工选考职业功能第 11 项 ; 母液蒸发工选考职业功能第 12 项。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 配矿 | 1. 1 卸车 | 1. 1. 1 能完成卸车作业 1. 1. 2 能处理卸车常见故障 | 1. 1. 1 卸车作业的操作方法 1. 1. 2 卸车常见故障的处理方法 |
|  | 1. 2 碎矿 | 1. 2. 1 能 处 理 破 碎 机 紧固 、润滑故障 1. 2. 2 能监测破碎后矿石粒度 | 1. 2. 1 破碎机紧固 、润滑故障的处理方法 1. 2. 2 破碎后矿石粒度的要求 |
|  | 1. 3 均化 | 1. 3. 1 能完成均化作业 1. 3. 2 能调整均化指标 1. 3. 3 能计算配矿铝硅比 1. 3. 4 能判断均化设备的常见故障 | 1. 3. 1 均化作业内容 1. 3. 2 均化指标的调整方法 1. 3. 3 配矿铝硅比的计算方法 1. 3. 4 均化设备常见故障判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 铝土矿预处理 | 2. 1 矿 石预处理 | 2. 1. 1 能判断浮选机设备故障 2. 1. 2 能调整浮选系统液量平衡 2. 1. 3 能独立完成浮选设备的润滑 2. 1. 4 能判断浮选系统的异常现象并进行操作调整 | 2. 1. 1 浮选机设备故障判断方法 2. 1. 2 浮选系统液量调整原则 2. 1. 3 浮选设备润滑制度 2. 1. 4 浮选操作要求 |
|  | 2. 2 精 矿调配 | 2. 2. 1 能判断精矿压滤设备故障 2. 2. 2 能调整浮选沉降槽的泥量平衡 2. 2. 3 能 独 立 完 成 压 滤机 、沉降槽 、调配系统的润滑 2. 2. 4 能判断并处理精矿调配系统的异常现象 | 2. 2. 1 调配系统设备故障判断方法 2. 2. 2 沉降槽泥量调整原则 2. 2. 3 压滤机 、沉降槽、调配系统润滑制度 2. 2. 4 精矿调配系统操作要求 |
| 3. 矿浆制备 | 3. 1 磨矿 | 3. 1. 1 能紧固磨皮螺丝 3. 1. 2 能判断并处理磨矿浓度 、细度异常故障 3. 1. 3 能判断并处理磨机突然跳停故障 3. 1. 4 能进行磨机 、分级机异常情况下的开停车 3. 1. 5 能依据磨音和物料成分变化调整磨机下料量 3. 1. 6 能进行磨矿浓度的计算与控制 3. 1. 7 能根据主电动机电流 、磨机运行时间以及磨音情况及时补充磨机研磨体 | 3. 1. 1 磨皮螺丝紧固要求 3. 1. 2 磨矿浓度 、细度异常故障的原因及处理方法 3. 1. 3 磨机突然跳停故障的原因及处理方法 3. 1. 4 磨机 、分级机紧急情况下的开停车方法 3. 1. 5 磨音 、物料成分变化与下料量的关系 3. 1. 6 磨矿浓度的计算与控制方法 3. 1. 7 补充磨机研磨体的判断依据 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 矿浆制备 | 3. 2 矿 浆调配 | 3. 2. 1 能完成矿浆比重的测量工作 3. 2. 2 能处理料浆槽冒槽故障 3. 2. 3 能根据矿浆比重和灌槽结果调整干料与碱液配比 3. 2. 4 能根据各槽料浆成分完成选择倒槽作业 3. 2. 5 能处理料浆槽搅拌风压低或停风故障 3. 2. 6 能判断过滤设备工况差的原因 | 3. 2. 1 矿浆比重的测量方法 3. 2. 2 冒槽故障的处理方法 3. 2. 3 干料与碱液配比的调整方法 3. 2. 4 混合倒槽选择原则 3. 2. 5 料浆槽搅拌风压低或停风故障的判断方法及处理方法 3. 2. 6 过滤设备工况差的原因及处理方法 |
| 4. 压缩气体制备 | 4. 1 二 氧化碳输送 | 4. 1. 1 能依据用风情况组织二氧化碳压缩机开停车 4. 1. 2 能调整二氧化碳压力 | 4. 1. 1 二氧化碳压力的判断要求 4. 1. 2 二氧化碳压力的调整方法 |
|  | 4. 2 压 缩空气制备 | 4. 2. 1 能依据用风情况组织空气压缩机开停车 4. 2. 2 能调整系统风压 | 4. 2. 1 系统风压判断要求 4. 2. 2 系统风压调整方法 |
| 5. 熟料烧结 | 5. 1 原 煤输送与煤粉磨制 | 5. 1. 1 能判断并处理堵塞故障 5. 1. 2 能判断并处理煤粉磨大瓦和传动齿轮箱给油中断故障 5. 1. 3 能调整煤粉水分和细度 | 5. 1. 1 堵塞故障的判断方法及处理方法 5. 1. 2 煤粉磨大瓦和传动齿轮箱给油中断故障的判断方法及处理方法 5. 1. 3 煤粉水分和细度的调整方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 熟料烧结 | 5. 2 熟 料 烧成与熟料破碎 | 5. 2. 1 能调整熟料窑相关参数 5. 2. 2 能调整熟料窑前操作及电收尘控制盘二次电流和二次电压 5. 2. 3 能判断熟料窑喂料泵故障 5. 2. 4 能分析熟料窑跑黄料故障 5. 2. 5 能完成喷枪枪头和螺旋体的更换工作 5. 2. 6 能挂 、炼窑皮 5. 2. 7 能判断并处理窑尾喷枪堵塞故障 5. 2. 8 能 处 理 熟 料 过 烧结 、泥浆圈 、大蛋故障 5. 2. 9 能判断熟料破碎后粒度是否符合工艺要求 5. 2. 10 能 根 据 熟 料 破 碎后粒度调整破碎机出料口尺寸 5. 2. 11 能 根 据 生 产 操 作对环保指标变化趋向进行判断 | 5. 2. 1 熟料窑相关参数的调整方法 5. 2. 2 熟料窑前操作及电收尘控制盘二次电流和二次电压的调整方法 5. 2. 3 熟料窑喂料泵故障的判断方法 5. 2. 4 熟料窑跑黄料故障的判断方法及处理方法 5. 2. 5 喷枪枪头和螺旋体更换方法 5. 2. 6 窑皮挂 、炼方法 5. 2. 7 窑尾喷枪堵塞故障的判断方法及处理方法 5. 2. 8 熟料过烧结 、泥浆圈 、大蛋故障的判断方法及处理方法 5. 2. 9 本岗位工艺对熟料粒度的要求 5. 2. 10 破碎机出料口尺寸的调整方法 5. 2. 11 影响熟料窑环保排放指标的因素 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 拜耳法溶出 | 6. 1 原 矿浆预脱硅 | 6. 1. 1 能完成隔膜泵隔膜室的排气工作 6. 1. 2 能处理隔膜泵常见故障 6. 1. 3 能完成预脱硅开停车 | 6. 1. 1 隔膜泵隔膜室的排气方法 6. 1. 2 隔膜泵常见故障的判断方法及处理方法 6. 1. 3 预脱硅开停车方法 |
|  | 6. 2 铝 土矿溶出 | 6. 2. 1 能完成溶出机组的开停车工作 6. 2. 2 能完成切换压煮器相关流程 6. 2. 3 能根据压煮器搅拌电流提高满罐率 6. 2. 4 能根据溶出器压力辨别满罐率 6. 2. 5 能调控闪蒸槽压力分布 、液位 6. 2. 6 能调整溶出机组温度 、压力 、进料量 、进料固体含量 6. 2. 7 能判断机组压力突然降低故障 6. 2. 8 能分析冷凝水带料的原因 6. 2. 9 能调整稀释浆液浓度 6. 2. 10 能 判 断 并 处 理 自蒸发器乏汽带料故障 | 6. 2. 1 溶出机组的开停车方法 6. 2. 2 压煮器相关流程的切换方法 6. 2. 3 根据压煮器搅拌电流判断及提高压煮器料位的方法 6. 2. 4 溶出器满罐的判断方法及处理方法 6. 2. 5 闪蒸槽压力分布、液位的控制方法 6. 2. 6 溶出机组温度 、压力 、进料量与进料固体含量的调控方法 6. 2. 7 机组压力突然降低故障的原因 6. 2. 8 冷凝水带料的分析方法 6. 2. 9 稀释浆液浓度控制要求及调整方法 6. 2. 10 自蒸发器乏汽带料故障的原因及处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 烧结法溶出 | 7. 1 熟 料研磨 | 7. 1. 1 能判断溶出磨跳停故障 7. 1. 2 能判断溶出磨筒体裂纹故障 7. 1. 3 能分析熟料溶出液液固比异常变化 , 并采取调整措施 7. 1. 4 能监测熟料溶出赤泥细度 7. 1. 5 能根据主电动机电流 、磨机运行时间以及磨音情况及时补充磨机研磨体 | 7. 1. 1 溶出磨跳停故障的原因 7. 1. 2 溶出磨筒体裂纹故障的判断方法 7. 1. 3 溶出液液固比正常要求值 7. 1. 4 溶出赤泥细度的监测方法 7. 1. 5 磨机研磨体补充依据 |
|  | 7. 2 熟 料溶出 | 7. 2. 1 能对溶出液氧化铝浓度指标异常采取调整措施 7. 2. 2 能监测并调整熟料溶出温度 | 7. 2. 1 溶出液氧化铝浓度指标的调整方法 7. 2. 2 熟料溶出温度的监测和调整方法 |
| 8. 液固分离 | 8. 1 沉降 | 8. 1. 1 能完成耙机的升降工作 8. 1. 2 能处理指标和技术条件波动故障 8. 1. 3 能 处 理 断 料 、堵塞 、冒槽 、沉槽 、跑浑故障 8. 1. 4 能测定浆液液固比 8. 1. 5 能调整沉降槽底流 8. 1. 6 能调整絮凝剂加入量 | 8. 1. 1 耙机的升降方法 8. 1. 2 指标和技术条件波动故障的处理方法 8. 1. 3 断 料 、堵 塞 、 冒槽 、沉槽 、跑 浑 故 障 的 处理方法 8. 1. 4 浆液液固比的测定方法 8. 1. 5 沉降槽底流的调整方法 8. 1. 6 絮凝剂加入量的调整方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. 液固分离 | 8. 2 过滤 | 8. 2. 1 能 调 整 洗 液 、精液 、新水 、助滤剂的加入量 8. 2. 2 能调整叶滤机进料量 、进料压力 8. 2. 3 能判断集中润滑系统供油不足故障 8. 2. 4 能处理指标和技术条件波动故障 8. 2. 5 能 处 理 断 料 、堵塞 、冒槽 、沉槽 、跑碱故障 8. 2. 6 能处理过滤设备超压 、泄漏故障 8. 2. 7 能判断滤液浮游物超标的原因并处理 | 8. 2. 1 洗 液 、精 液 、新水 、助滤剂加入量的调整方法 8. 2. 2 叶滤机进料量 、进料压力的调整方法 8. 2. 3 集中润滑系统供油不足故障的判断方法 8. 2. 4 指标和技术条件波动故障的处理方法 8. 2. 5 断 料 、堵 塞 、 冒槽 、沉槽 、跑 碱 故 障 的 处理方法 8. 2. 6 过滤设备超压 、泄漏故障的处理方法 8. 2. 7 滤液浮游物超标的原因分析及处理方法 |
| 9. 脱硅 | 9. 1 中 压脱硅 | 9. 1. 1 能完成脱硅机开停车工作 9. 1. 2 能判断脱硅机组是否超压 9. 1. 3 能调整精液铝硅比 9. 1. 4 能判断并处理脱硅机空罐 、超压故障 | 9. 1. 1 脱硅机的开停车方法 9. 1. 2 脱硅机组超压的判断方法 9. 1. 3 脱硅时间对精液铝硅比的影响 9. 1. 4 脱硅机空罐 、超压故障的判断方法及处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.脱硅 | 9. 2 常 压脱硅 | 9. 2. 1 能测定沉降速度 9. 2. 2 能处理沉降槽溢流浮游物超标 9. 2. 3 能处理沉降槽耙机高度不合理 9. 2. 4 能调整石灰乳 、絮凝剂添加量 9. 2. 5 能判断并处理过滤机常见故障 | 9. 2. 1 沉降速度的测定方法 9. 2. 2 沉降槽溢流浮游物超标的处理方法 9. 2. 3 沉降槽耙机高度要求 9. 2. 4 石灰乳 、絮凝剂添加量的调整方法 9. 2. 5 过滤机常见故障的判断方法及处理方法 |
| 10. 铝酸钠溶液分解 | 10. 1 碳酸化分解 | 10. 1. 1 能 完 成 连 续 碳 分倒组工作 10. 1. 2 能 处 理 工 艺 参 数波动故障 10. 1. 3 能 处 理 断 料 、堵塞 、意外停车故障 10. 1. 4 能 处 理 离 心 泵 气蚀等故障 | 10. 1. 1 连续碳分倒组方法 10. 1. 2 工艺参数波动故障的处理方法 10. 1. 3 断 料 、堵 塞 、意外停车故障的处理方法 10. 1. 4 离心泵气蚀等故障的处理方法 |
|  | 10. 2 晶种分解 | 10. 2. 1 能分析分解率低、产品质量差的原因 10. 2. 2 能 处 理 工 艺 参 数波动故障 10. 2. 3 能 处 理 沉 槽 、翻料 、断料 、堵塞故障 10. 2. 4 能 处 理 离 心 泵 气蚀故障 10. 2. 5 能 处 理 旋 流 器 运行异常故障 10. 2. 6 能 判 断 换 热 设 备降温效果 10. 2. 7 能 判 断 并 处 理 风管堵塞或风管破裂故障 | 10. 2. 1 分解率和产品质量的分析方法 10. 2. 2 工艺参数波动故障的处理方法 10. 2. 3 沉 槽 、翻 料 、断料 、堵塞故障的处理方法 10. 2. 4 离心泵气蚀故障的处理方法 10. 2. 5 旋流器运行异常故障的处理方法 10. 2. 6 影响设备降温的因素 10. 2. 7 风管堵塞或风管破裂故障的判断方法及处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 铝 酸 钠 溶 液 分 解 | 10. 3 氢氧化铝分级 | 10. 3. 1 能 完 成 氢 氧 化 铝分级机的日常维护和保养 10. 3. 2 能 处 理 氢 氧 化 铝分级机分级效率偏低的故障 | 10. 3. 1 氢氧化铝分级机维护与保养方法 10. 3. 2 氢氧化铝分级机分级效率的影响因素及分级效率低的处理方法 |
| 11. 氢氧化铝焙烧 | 11. 1 烘炉与准备 | 11. 1. 1 能启动主风机 11. 1. 2 能 启 动 干 燥 段 的冷却系统 11. 1. 3 能完成带料烘炉 | 11. 1. 1 主风机的启动方法 11. 1. 2 干燥段冷却系统的控制方法 11. 1. 3 带料烘炉的控制方法 |
|  | 11. 2 生产运行操作 | 11. 2. 1 能 控 制 焙 烧 氧 化铝灼减 11. 2. 2 能控制出料温度、过剩空气系数 、系统物料平衡 11. 2. 3 能 控 制 燃 料 的 温度 、压力 11. 2. 4 能 确 认 系 统 排 料完成 11. 2. 5 能 完 成 快 速 或 紧急停炉 11. 2. 6 能 对 燃 烧 站 进 行检查 、维护 11. 2. 7 能 根 据 生 产 操 作对环保排放指标变化趋向进行判断 | 11. 2. 1 焙烧氧化铝灼减的控制方法 11. 2. 2 出料温度 、过剩空气系数 、系统物料平衡的控制方法 11. 2. 3 燃料温度 、压力的控制方法 11. 2. 4 系统排料完成的确认方法 11. 2. 5 快速或紧急停炉的方法 11. 2. 6 燃烧站检查 、维护的方法 11. 2. 7 焙烧炉环保排放指标的控制方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. 氢氧化铝焙烧 | 11. 3 故障判断与处理 | 11. 3. 1 能 处 理 物 料 堵 塞或排料不畅故障 11. 3. 2 能 判 断 风 机 负 荷大故障 11. 3. 3 能 判 断 并 处 理 燃烧站设备故障 11. 3. 4 能 判 断 焙 烧 炉 现场仪表故障 11. 3. 5 能 判 断 并 分 析 电收尘振打及返料故障 11. 3. 6 能 判 断 螺 旋 给 料机负荷大故障 11. 3. 7 能 判 断 收 尘 效 率低故障 | 11. 3. 1 物料堵塞或排料不畅故障的判断方法及处理方法 11. 3. 2 风机负荷大故障的判断方法 11. 3. 3 燃烧站设备故障的判断方法及处理方法 11. 3. 4 焙烧炉现场仪表故障的判断方法 11. 3. 5 电收尘振打及返料故障的判断方法 11. 3. 6 螺旋给料机负荷大故障的判断方法 11. 3. 7 收尘效率低故障的判断方法 |
| 12. 蒸发 | 12. 1 母液蒸发 | 12. 1. 1 能 完 成 母 液 蒸 发工序的开停车工作 12. 1. 2 能 完 成 蒸 发 器 酸洗和加 热 管 ( 板 式） 壳 体打压工作 12. 1. 3 能 测 算 母 液 的 浓度 12. 1. 4 能计算回水比 12. 1. 5 能 调 整 苛 化 用 石灰乳加入量 12. 1. 6 能 调 整 蒸 发 器 工艺参数 12. 1. 7 能 判 断 蒸 发 器、水冷器 、预热器振动故障 | 12. 1. 1 母液蒸发工序的开停车方法 12. 1. 2 蒸发器酸洗和加热管 （板式） 壳体打压的方法 12. 1. 3 母液浓度的测算方法 12. 1. 4 回水比的计算方法 12. 1. 5 苛化用石灰乳加入量的调整方法 12. 1. 6 蒸发器工艺参数的调整方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 蒸发 | 12. 1 母液蒸发 | 12. 1. 8 能 判 断 蒸 发 器 加热管破裂 、板片破裂故障 12. 1. 9 能 处 理 真 空 度 异常波动 、合格回水槽污染故障 12. 1. 10 能判断并处理降膜蒸发器布膜器堵塞故障 12. 1. 11 能分析并处理蒸发器液室压力异常故障 12. 1. 12 能判断并处理冷凝水 、循环下水跑碱故障 | 12. 1. 7 蒸发器 、水冷器、预热器振动故障的判断方法 12. 1. 8 蒸发器加热管破裂 、板片破裂故障的判断方法 12. 1. 9 真空度异常波动、合格回水槽污染故障的处理方法 12. 1. 10 降膜蒸发器布膜器堵塞故障的判断方法及处理方法 12. 1. 11 蒸发器液室压力异常故障的原因及处理方法 12. 1. 12 冷凝水 、循环下水跑碱故障的原因及处理方法 |
|  | 12. 2 排盐苛化 | 12. 2. 1 能 完 成 排 盐 、苛化作业 12. 2. 2 能 完 成 排 盐 、苛化的指标控制 | 12. 2. 1 排盐 、苛化作业的方法 12. 2. 2 排盐 、苛化的指标控制方法 |
| 13. 设 备 维 护 与 保 养 | 13. 1 设备保养 | 13. 1. 1 能 制 定 设 备 的 维护保养规程 13. 1. 2 能 实 施 设 备 维 护保养 | 13. 1. 1 设备工作原理 13. 1. 2 设备维护保养的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. 设 备 维 护 与 保 养 | 13. 2 设备检修后的验收 | 13. 2. 1 能 填 写 设 备 检 修验收表 13. 2. 2 能 完 成 检 修 后 的检查和验收 | 13. 2. 1 设备检修验收表的填写方法 13. 2. 2 检修后的检查和验收方法 |
| 14. 安全生产 | 14. 1 安全培训 | 14. 1. 1 能 参 与 制 定 员 工安全培训方案 14. 1. 2 能 对 岗 位 员 工 进行安全知识培训 | 14. 1. 1 安全生产知识 14. 1. 2 基本教学方法 |
|  | 14. 2 作业环境安全监管 | 14. 2. 1 能 确 认 作 业 环 境的危害因素并提出防控措施 14. 2. 2 能 记 住 作 业 现 场应急措施 | 14. 2. 1 作业环境危害识别及防控知识 14. 2. 2 作业现场应急措施 |

### 3. 4  二级/技师

本等级职业功能中第 12、13、14 项为公共考核项 , 第 1 至 11 项为选考项 。轻冶料浆配料工选考职业功能第 1、2 项 ; 轻冶浆液调整输送工选考职业功能第 3 项 ; 熟料烧结工选考职业功能第 4 项 ; 拜耳法溶出工选考职业功能第 5 项 ; 烧结法溶出工选考职业功能第 6项 ; 轻冶沉降工选考职业功能第 7 项 ; 粗液脱硅工选考职业功能第 8项 ; 氢氧化铝分解工选考职业功能第 9 项 ; 氧化铝焙烧工选考职业功能第 10 项 ; 母液蒸发工选考职业功能第 11 项。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 配矿 | 1. 1 碎矿 | 1. 1. 1 能处理破碎机轴承发热 、振动故障 1. 1. 2 能对破碎机排矿口进行调节 | 1. 1. 1 破碎机轴承发热、振动故障的处理方法 1. 1. 2 破碎机排矿口的调节方法 |
|  | 1. 2 均化 | 1. 2. 1 能计算和调整矿石均化指标 1. 2. 2 能处理均化设备故障 | 1. 2. 1 矿石均化指标的计算和调整方法 1. 2. 2 均化设备故障的处理方法 |
| 2. 铝土矿预处理 | 2. 1 矿 石预处理 | 2. 1. 1 能 根 据 泡 沫 大 小、泡沫层厚度 、泡沫颜色判断浮选指标 2. 1. 2 能根据物料外观判断矿浆浓度 2. 1. 3 能处理浮选系统紧急故障 | 2. 1. 1 浮选指标判断和处理方法 2. 1. 2 矿浆浓度判断方法 2. 1. 3 浮选系统应急预案 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 铝土矿预处理 | 2. 2 精 矿调配 | 2. 2. 1 能 判 断 精 矿 指 标 ，提高精矿产出率 2. 2. 2 能根据沉降槽状况调整浮选指标 2. 2. 3 能根据板框的运行情况判断精矿含水率指标 2. 2. 4 能处理精矿调配的紧急故障 | 2. 2. 1 精矿指标判断和处理方法 2. 2. 2 沉降槽泥层判断方法 2. 2. 3 板框运行要求和精矿含水率要求 2. 2. 4 精矿调配系统应急预案 |
| 3. 矿浆制备与压缩气体制备 | 3. 1 磨矿 | 3. 1. 1 能计算磨矿介质填充率和球级配比 3. 1. 2 能判断磨机内衬掉落故障 3. 1. 3 能分析并处理磨机倒料故障 3. 1. 4 能判断分级设备部件磨损或断裂故障 3. 1. 5 能分析磨机瓦温异常 , 并采取有效措施 3. 1. 6 能分析矿浆固体含量 、细度异常的原因 , 并采取有效措施 | 3. 1. 1 磨矿介质填充率和球级配比的计算方法 3. 1. 2 磨机内衬掉落故障的判断方法 3. 1. 3 磨机倒料故障的原因及处理方法 3. 1. 4 分级设备部件磨损或断裂故障的判断方法 3. 1. 5 磨机瓦温异常的原因及处理方法 3. 1. 6 矿浆固体含量 、细度的影响因素及调控方法 |
|  | 3. 2 矿 浆调配 | 3. 2. 1 能应用多种方法调控料浆指标 3. 2. 2 能判断分析油泵压力不稳等故障 3. 2. 3 能修正 、确定送出生料配方 | 3. 2. 1 料浆指标的调控方法 3. 2. 2 油泵压力不稳的判断方法和原因 3. 2. 3 送出生料配方的修正 、确定方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 矿 浆 制 备 与 压 缩 气 体 制 备 | 3. 3 压 缩空气制备 | 3. 3. 1 能分析空气压缩机润滑油压力降低和温度过高等故障 3. 3. 2 能分析并处理压缩空气含水量 、含油量异常故障 | 3. 3. 1 影响空气压缩机润滑油压力和温度的因素 3. 3. 2 压缩空气含水量、含油量异常故障的原因及处理方法 |
| 4. 熟料烧结 | 4. 1 煤 粉磨制 | 4. 1. 1 能调整煤粉磨装球量及球径配比 4. 1. 2 能判断并处理煤粉磨系统异常故障 | 4. 1. 1 煤粉磨装球量及球径配比的调整方法 4. 1. 2 煤粉磨系统异常故障的判断方法及处理方法 |
|  | 4. 2 熟 料 烧成与熟料破碎 、收尘 | 4. 2. 1 能根据生料成分变化调整窑前操作条件 4. 2. 2 能测定熟料窑喷煤管位置 4. 2. 3 能监测熟料窑窑皮及内衬状况 4. 2. 4 能判断并处理熟料窑前结圈 、后结圈故障 4. 2. 5 能根据生料浆成分补挂窑皮 , 调整烧成制度以延长窑内衬使用周期 4. 2. 6 能协调好用煤量与 一 、二次风的配合以及对火焰的影响 | 4. 2. 1 生料成分变化与窑前操作条件的关系 4. 2. 2 熟料窑喷煤管位置的测定方法 4. 2. 3 熟料窑窑皮及内衬状况的监测方法 4. 2. 4 熟料窑前结圈 、后结圈故障的判断方法及处理方法 4. 2. 5 窑皮补挂方法 , 生料浆成分与烧成制度关系 4. 2. 6 协调用煤量 、送风调节火焰的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. 熟料烧结 | 4. 2 熟 料 烧成与熟料破碎 、收尘 | 4. 2. 7 能对窑皮进行修整 4. 2. 8 能分析电收尘出口含尘量高的原因 , 并采取有效对策 4. 2. 9 能对熟料输送设备进行故障判断 4. 2. 10 能 对 电 收 尘 二 次电流和二次电压进行调整 4. 2. 11 能 调 整 生 产 操 作使环保指标受控 | 4. 2. 7 窑皮修整技术 4. 2. 8 电收尘出口含尘量高的判断方法及处理方法 4. 2. 9 熟料输送设备维护的要求 4. 2. 10 电收尘二次电流和二次电压的调整方法 4. 2. 11 调控环保指标的方法 |
| 5. 拜耳法溶出 | 5. 1 原 矿浆预脱硅 | 5. 1. 1 能调控预脱硅工艺参数 5. 1. 2 能调控隔膜泵进料槽 、补偿器料位 5. 1. 3 能判断并处理预脱硅冷凝水跑碱问题 | 5. 1. 1 预脱硅工艺参数的调控方法 5. 1. 2 隔膜泵进料槽和补偿器料位的控制方法 5. 1. 3 预脱硅冷凝水跑碱处理方法 |
|  | 5. 2 铝 土矿溶出 | 5. 2. 1 能辨别并处理闪蒸槽过料不畅及磨损故障 5. 2. 2 能判断压煮器加热管束破裂 、搅拌振动故障 5. 2. 3 能分析并处理闪蒸槽碳酸钠结晶故障 5. 2. 4 能处理压煮器搅拌负荷大 、过热 、漏油 、渗料故障 5. 2. 5 能通过稳定机组压力 、提高满罐率等措施延长加热管束使用周期 | 5. 2. 1 闪蒸槽过料不畅故障的原因及处理方法 5. 2. 2 压煮器加热管束破裂 、搅拌振动故障的判断方法 5. 2. 3 闪蒸槽碳酸钠结晶故障的判断方法和处理方法 5. 2. 4 压 煮 器 搅 拌 负 荷大 、过热 、漏油 、渗料故障的处理方法 5. 2. 5 稳定机组压力 、提高满罐率的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 拜耳法溶出 | 5. 2 铝 土矿溶出 | 5. 2. 6 能完成脉冲缓冲器压力 、料位试验工作 5. 2. 7 能分析溶出液 αk 、溶出赤泥 A/S 超标故障 5. 2. 8 能清除换热器表面结疤 5. 2. 9 能处理溶出冷凝水带料 | 5. 2. 6 脉冲缓冲器压力、料位试验方法 5. 2. 7 溶 出 液 αk 、溶 出赤泥 A/S 超标的原因 5. 2. 8 清除结疤的操作方法 5. 2. 9 溶出冷凝水带料处理方法 |
| 6. 烧结法溶出 | 6. 1 熟 料研磨 | 6. 1. 1 能根据溶出磨磨音变化调整熟料下料量 6. 1. 2 能判断溶出磨衬板掉落故障 6. 1. 3 能判断溶出磨传动轴承振动超标故障 6. 1. 4 能判断溶出磨大小传动齿轮声音异常故障 6. 1. 5 能判断并处理溶出磨倒料故障 6. 1. 6 能分析溶出磨同步电动机故障 | 6. 1. 1 熟料下料量的调整方法 6. 1. 2 溶出磨衬板掉落故障的判断方法 6. 1. 3 溶出磨传动轴承振动要求 6. 1. 4 溶出磨大小传动齿轮声音异常故障的判断方法 6. 1. 5 溶出磨倒料故障的判断方法及处理方法 6. 1. 6 溶出磨同步电动机故障的判断方法 |
|  | 6. 2 熟 料溶出 | 6. 2. 1 能对影响熟料初溶的主要因素进行分析 6. 2. 2 能对影响粗液液固比及苛性比的主要因素进行分析 | 6. 2. 1 影响熟料初溶的主要因素 6. 2. 2 影响粗液液固比及苛性比的主要因素 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 液固分离 | 7. 1 沉降 | 7. 1. 1 能判断絮凝剂质量 7. 1. 2 能判断混合槽冒槽故障 , 并提出预防措施 7. 1. 3 能根据稀释矿浆颜色判断溶出效果 7. 1. 4 能处理跑浑及赤泥膨胀浮泥 、耙机负荷大及底流泵不上料故障 7. 1. 5 能完成沉降槽切换工作 7. 1. 6 能计算洗涤效率 | 7. 1. 1 絮凝剂质量的判断方法 7. 1. 2 混合槽冒槽故障判断方法 7. 1. 3 溶出效果的判断方法 7. 1. 4 跑浑及赤泥膨胀浮泥 、耙机负荷大及底流泵不上料的处理方法 7. 1. 5 沉降槽的切换程序 7. 1. 6 洗涤效率的计算方法 |
|  | 7. 2 过滤 | 7. 2. 1 能处理真空度低及跑滤液故障 7. 2. 2 能判断并处理分配头串风故障 | 7. 2. 1 真空度低及跑滤液的处理方法 7. 2. 2 分配头串风故障的判断方法及处理方法 |
| 8. 脱硅 | 8. 1 中 压脱硅 | 8. 1. 1 能完成脱硅的配料计算 8. 1. 2 能判断并处理脱硅机组压差异常故障 8. 1. 3 能确定脱硅机组的清理周期 8. 1. 4 能判断并处理脱硅机自蒸发器乏汽带料故障 | 8. 1. 1 脱硅配料的计算方法 8. 1. 2 脱硅机组压差异常故障的判断方法及处理方法 8. 1. 3 脱硅机组清理周期的确定原则 8. 1. 4 脱硅机自蒸发器乏汽带料故障的判断方法及处理方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. 脱硅 | 8. 2 常 压脱硅 | 8. 2. 1 能判断并处理沉降槽弹簧压缩故障 8. 2. 2 能处理轴承 ( 瓦）发热故障 8. 2. 3 能处理沉降槽突然停车故障 8. 2. 4 能对常压脱硅指标超出控制范围进行分析处理 | 8. 2. 1 沉降槽弹簧压缩故障的判断方法及处理方法 8. 2. 2 轴 承 ( 瓦） 发 热故障的处理方法 8. 2. 3 沉降槽突然停车故障的处理方法 8. 2. 4 常压脱硅指标异常的原因及处理方法 |
| 9. 铝酸钠溶液分解 | 9. 1 碳 酸化分解 | 9. 1. 1 能调整分解梯度 9. 1. 2 能判断并处理碳分槽搅拌系统设备异常故障 9. 1. 3 能提高碳分分解合格率 9. 1. 4 能组织清理碳分槽的结疤 | 9. 1. 1 分解梯度的调整方法 9. 1. 2 碳分槽搅拌系统设备异常故障的判断方法及处理方法 9. 1. 3 提高碳分分解合格率的方法 9. 1. 4 结疤清理的方法 |
|  | 9. 2 晶 种分解 | 9. 2. 1 能根据质量变化情况调控分解工艺参数及种子比 9. 2. 2 能判断并处理种分槽搅拌系统设备异常故障 9. 2. 3 能调控旋流器分级效果 9. 2. 4 能清理分解槽的结疤 | 9. 2. 1 分解工艺参数及种子比的调控方法 9. 2. 2 种分槽搅拌系统设备异常故障的判断方法 9. 2. 3 旋流器分级效果控制方法 9. 2. 4 结疤清理的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 氢氧化铝焙烧 | 10. 1 烘炉与准备 | 10. 1. 1 能 对 烘 炉 中 断 进行恢复作业 10. 1. 2 能 完 成 氢 氧 化 铝的供料 | 10. 1. 1 中断烘炉的恢复方法 10. 1. 2 氢氧化铝的供料方法 |
|  | 10. 2 生产运行操作 | 10. 2. 1 能 控 制 焙 烧 破 损率等物理指标 10. 2. 2 能 控 制 收 尘 出 口含尘量 10. 2. 3 能 调 整 生 产 参 数使环保指标受控 | 10. 2. 1 焙烧破损率等物理指标的控制方法 10. 2. 2 收尘出口含尘量的控制方法 10. 2. 3 调控环保指标的方法 |
|  | 10. 3 故障判断与处理 | 10. 3. 1 能 判 断 并 处 理 燃烧站的设备故障 10. 3. 2 能 判 断 并 处 理 冷却水 、压缩风等异常波动故障 10. 3. 3 能 判 断 焙 烧 炉 内衬故障 10. 3. 4 能 判 断 除 尘 器 阻力过大故障 10. 3. 5 能 分 析 并 处 理 除尘器出口含尘量高故障 10. 3. 6 能 判 断 煤 气 、天然气 、重油等燃料燃烧状况差故障 | 10. 3. 1 燃烧站设备故障的判断方法及处理方法 10. 3. 2 冷却水 、压缩风等异常波动故障的判断方法及处理方法 10. 3. 3 焙烧炉内衬故障的判断方法 10. 3. 4 除尘器阻力过大故障的判断方法 10. 3. 5 除尘器出口含尘量高故障的判断方法及处理方法 10. 3. 6 煤 气 、天 然 气、重油等燃料燃烧状况差故障的判断方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. 蒸发 | 11. 1 母液蒸发 | 11. 1. 1 能 依 据 蒸 发 器 运行状况提出疏通 、打压 、换管建议 11. 1. 2 能 处 理 蒸 发 器、预热器 、水冷器振动故障 11. 1. 3 能 处 理 循 环 母 液浓度异常故障 11. 1. 4 能 现 场 诊 断 蒸 发器故障 , 确定检修内容和工期 11. 1. 5 能 对 蒸 发 器 操 作参数异常变化作出判断 、调整 | 11. 1. 1 蒸发器运行参数判断调控方法 11. 1. 2 蒸发器 、预热器、水冷器振动故障的处理方法 11. 1. 3 循环母液浓度异常故障的处理方法 11. 1. 4 蒸发器故障检修要求 11. 1. 5 蒸发器参数正常范围 |
|  | 11. 2 排盐苛化 | 11. 2. 1 能 完 成 母 液 蒸 发的排盐工作 11. 2. 2 能 完 成 排 盐 沉 降槽的泡洗工作 | 11. 2. 1 母液蒸发的排盐方法 11. 2. 2 排盐沉降槽泡洗的方法 |
| 12. 安全生产 | 12. 1 安全培训 | 12. 1. 1 能 制 定 员 工 安 全培训大纲及方案 12. 1. 2 能 对 岗 位 员 工 进行安全生产培训 | 12. 1. 1 安全生产框架知识 12. 1. 2 基本培训教学方法 |
|  | 12. 2 制定应急预案 | 12. 2. 1 能 分 析 突 发 事 故状况 12. 2. 2 能 制 定 突 发 事 故应急预案及预防措施 | 12. 2. 1 突发事故分析方法 12. 2. 2 应急预案及预防措施的制定方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. 培训与指导 | 13. 1 理论培训 | 13. 1. 1 能对三级/高级工及以下级别人员进行理论知识培训 13. 1. 2 能编写培训大纲 13. 1. 3 能 组 织 新 安 装 设备及检修清理后设备的试车验收工作 | 13. 1. 1 基本教学方法 13. 1. 2 三级/高级工及以下级别人员理论知识 13. 1. 3 新安装设备的操作规程 、试车方案 |
|  | 13. 2 操作指导 | 13. 2. 1 能 系 统 地 指 导 三级/高级工及以下级别人员的实际操作 13. 2. 2 能 参 与 编 写 操 作规程 | 13. 2. 1 技能培训的基本要求 13. 2. 2 操作规程的编写方法 |
| 14. 技术管理与创新 | 14. 1 质量管理 | 14. 1. 1 能组建 QC 小组 14. 1. 2 能 开 展 全 面 质 量管理工作 | 14. 1. 1 QC 小 组 的 组 建原则 14. 1. 2 全面质量管理相关知识 |
|  | 14. 2 经验和技术总结 | 14. 2. 1 能 总 结 本 工 序 氧化铝制取的实际操作经验 14. 2. 2 能 总 结 并 参 与 制定本工序氧化铝制取的操作规程 | 14. 2. 1 实际操作经验的总结方法 14. 2. 2 技术规程制定知识 |

### 3. 5  一级/高级技师

本等级职业功能中第 12、13、14 项为公共考核项 , 第 1 至 11 项为选考项 。轻冶料浆配料工选考职业功能第 1、2 项 ; 轻冶浆液调整输送工选考职业功能第 3 项 ; 熟料烧结工选考职业功能第 4 项 ; 拜耳法溶出工选考职业功能第 5 项 ; 烧结法溶出工选考职业功能第 6项 ; 轻冶沉降工选考职业功能第 7 项 ; 粗液脱硅工选考职业功能第 8项 ; 氢氧化铝分解工选考职业功能第 9 项 ; 氧化铝焙烧工选考职业功能第 10 项 ; 母液蒸发工选考职业功能第 11 项。

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 配矿 | 1. 1 碎矿 | 1. 1. 1 能判断破碎机粒度超标原因并处理 1. 1. 2 能总结提高破碎机生产效率的方法 1. 1. 3 能完成配矿指标计算 | 1. 1. 1 破碎机粒度超标的原因及处理方法 1. 1. 2 碎矿生产效率提升办法 1. 1. 3 配矿指标计算方法 |
|  | 1. 2 均化 | 1. 2. 1 能判断并处理均化设备的故障 1. 2. 2 能判断均化设备取料故障并进行调整 | 1. 2. 1 均化设备故障的原因及处理方法 1. 2. 2 均化设备取料故障的判断和调整方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 铝土矿预处理 | 2. 1 矿 石预处理 | 2. 1. 1 能完成浮选小型模拟试验 2. 1. 2 能进行浮选产品产出率计算 2. 1. 3 能进行浮选过程中各项评价参数计算 2. 1. 4 能进行中矿平衡计算 2. 1. 5 能进行指标分析及提出流程优化方案 2. 1. 6 能根据浮选小试结果对矿石可选性进行分析并制定浮选操作对策 2. 1. 7 能根据选矿基本原理对主要技术经济指标进行调控 | 2. 1. 1 浮选小型模拟试验方法 2. 1. 2 浮选产品产出率计算方法 2. 1. 3 浮选过程计算方法 2. 1. 4 中矿平衡计算方法 2. 1. 5 浮选原理 2. 1. 6 矿石可选性知识 2. 1. 7 选矿基本原理和主要技术经济指标及调整控制方法 |
|  | 2. 2 精 矿调配 | 2. 2. 1 能完成精矿调配的相关计算 2. 2. 2 能根据精矿脱水基本原理对主要技术经济指标进行调控 | 2. 2. 1 精矿调配的计算方法 2. 2. 2 精矿脱水基本原理 2. 2. 3 处理过程主要技术经济指标及调控方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 矿浆制备与压缩气体制备 | 3. 1 磨矿 | 3. 1. 1 能测定物料粒度分布并绘制筛析曲线 3. 1. 2 能确定主要部件大修时间 、项目内容和工期 3. 1. 3 能平衡控制磨矿回路中的循环负荷 3. 1. 4 能计算分级设备的分级效率 3. 1. 5 能判断并处理磨机胀肚 （饱磨） 故障 3. 1. 6 能根据物料情况以及后续工艺需求提出调整钢球级配建议和方案 | 3. 1. 1 物料粒度测定和筛析曲线绘制方法 3. 1. 2 项目管理知识 3. 1. 3 磨矿循环负荷的影响因素及调控方法 3. 1. 4 分级效率的计算方法 3. 1. 5 磨机胀肚 （饱磨）故障的原因及处理方法 3. 1. 6 调整钢球级配的依据和方法 |
|  | 3. 2 矿 浆调配 | 3. 2. 1 能根据相关工序条件变化对配料工艺参数进行相应调整 , 并制定配料单 3. 2. 2 能分析过滤设备产能降低的原因 , 并提出处理建议 3. 2. 3 能判断并处理过滤系统故障 3. 2. 4 能根据物料成分和配方要 求 计 算 配 料 单 ( 入磨物料配比） | 3. 2. 1 配料工艺参数的调整依据和方法 3. 2. 2 过滤设备产能降低的影响因素 3. 2. 3 过滤系统故障的判断及处理方法 3. 2. 4 配料单计算方法 |
|  | 3. 3 压 缩空气制备 | 3. 3. 1 能判断离心压缩机效率低的原因并处理 3. 3. 2 能判断活塞压缩机效率低的原因并处理 | 3. 3. 1 离心压缩机效率低的影响因素及解决方法 3. 3. 2 活塞压缩机效率低的影响因素及解决方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 矿 浆 制 备 与 压 缩 气 体 制 备 | 3. 4 问 题判断及处理 | 3. 4. 1 能判断并处理空气压缩机排气量不够 、排气温度过高故障 3. 4. 2 能判断并处理空气压缩机喘振故障 3. 4. 3 能判断并处理离心压缩机旋转失速故障 | 3. 4. 1 空气压缩机排气量不够 、排气温度过高故障的影响因素及处理方法 3. 4. 2 空气压缩机喘振故障的影响因素及解决方法 3. 4. 3 离心压缩机旋转失速故障的原因及处理方法 |
| 4. 熟料烧结 | 4. 1 熟 料窑检查 | 4. 1. 1 能组织煤粉仓清理作业 4. 1. 2 能根据要求在熟料窑停车后进行检查并发现问题 4. 1. 3 能根据检查结果编制检修计划及检修工期 | 4. 1. 1 煤粉仓清理安全作业规程 4. 1. 2 停窑后窑内检查要求 4. 1. 3 熟料窑检修要求 |
|  | 4. 2 问 题判断及处理 | 4. 2. 1 能监测熟料窑窑体上行 、下行 、弯曲 4. 2. 2 能判断并处理熟料窑齿轮间隙异常 4. 2. 3 能判断并处理红窑故障 4. 2. 4 能判断并处理熟料窑窑体弯曲故障 4. 2. 5 能分析收尘效率低的原因并处理 4. 2. 6 能处理环保排放指标超标 | 4. 2. 1 窑体上行 、下行、弯曲的监测方法 4. 2. 2 熟料窑齿轮间隙异常的判断及处理方法 4. 2. 3 红窑故障的判断及处理方法 4. 2. 4 熟料窑窑体弯曲故障的原因及处理方法 4. 2. 5 收尘效率低的原因及处理方法 4. 2. 6 环保排放指标超标应急处理方案 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 拜耳法溶出 | 5. 1 原 矿浆预脱硅 | 5. 1. 1 能完成脱硅槽倒槽隔离工作 5. 1. 2 能判断脱硅槽 、隔膜泵的故障程度 , 确定检修内容和安全运行周期 | 5. 1. 1 脱硅槽倒槽隔离程序 5. 1. 2 脱硅槽 、隔膜泵故障的判断及处理方法 |
|  | 5. 2 铝 土矿溶出 | 5. 2. 1 能提高溶出率 5. 2. 2 能判断溶出机组冷凝水 带 料 的 原 因 和 危 险 程度 , 确定检修内容和工期 5. 2. 3 能分析溶出能耗升高的原因并处理 | 5. 2. 1 溶出率的提高方法 5. 2. 2 溶出机组故障的判断及处理方法 5. 2. 3 溶出能耗升高的原因及处理方法 |
| 6. 烧结法溶出 | 6. 1 熟 料溶出 | 6. 1. 1 能调整溶出赤泥细度 6. 1. 2 能确定研磨介质的球级配比和填充率 6. 1. 3 能根据物料情况以及后续工艺需求提出球级配比调整建议和方案 6. 1. 4 能判断溶出磨胀肚（饱磨） 故障的原因并处理 | 6. 1. 1 入磨物料及液量调整要求 6. 1. 2 磨矿球级配比的要求和填充率的确定方法 6. 1. 3 磨矿球级配比调整的依据 6. 1. 4 溶 出 磨 胀 肚 ( 饱磨） 故障的原因和处理方法 |
|  | 6. 2 溶 出指标计算和调整 | 6. 2. 1 能根据计算结果调整赤泥洗液和碳分母液的添加量 6. 2. 2 能根据计算结果调整溶出液的碳酸钠浓度 6. 2. 3 能根据计算结果调整溶出液的氧化铝浓度 | 6. 2. 1 赤泥洗液和碳分母液的调配计算方法 6. 2. 2 溶出液碳酸钠浓度的调整方法 6. 2. 3 溶出液氧化铝浓度的调整方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 液固分离 | 7. 1 沉降 | 7. 1. 1 能判断洗涤效率下降的原因并处理 7. 1. 2 能判断沉降系统产能下降的原因并处理 | 7. 1. 1 洗涤效率下降的原因及处理方法 7. 1. 2 沉降系统产能下降的原因及处理方法 |
|  | 7. 2 过滤 | 7. 2. 1 能判断过滤设备产能降低的原因并处理 7. 2. 2 能判断过滤指标事故的原因并处理 7. 2. 3 能完成过滤工序的物料平衡计算 | 7. 2. 1 过滤设备产能降低的原因及处理方法 7. 2. 2 过滤指标事故的影响因素及处理方法 7. 2. 3 过滤工序物料平衡的计算方法 |
| 8. 脱硅 | 8. 1 中 压脱硅 | 8. 1. 1 能判断并处理脱硅机组倒压等异常故障 8. 1. 2 能通过提高满罐率延长脱硅机组的运行周期 | 8. 1. 1 脱硅机组倒压等异常故障的判断方法及处理方法 8. 1. 2 延长脱硅机组运行周期的方法 |
|  | 8. 2 常 压脱硅 | 8. 2. 1 能分析精液 A/S 波动原因并处理 8. 2. 2 能处理系统停车故障并完成系统清理检修工作 | 8. 2. 1 精 液 A/S 波 动 原因及调控措施 8. 2. 2 系统停车故障的处理方法及系统清理检修的方法 |
| 9. 铝 酸 钠 溶 液 分 解 | 9. 1 碳 酸化分解 | 9. 1. 1 能提高碳酸化分解质量和产量 9. 1. 2 能制定合理的运行周期 | 9. 1. 1 碳酸化分解质量和产量的提高方法 9. 1. 2 影响运行周期的因素 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. 铝 酸 钠 溶 液 分 解 | 9. 2 晶 种分解 | 9. 2. 1 能判断并处理产品粒度细化 9. 2. 2 能提高种分分解率 9. 2. 3 能平衡分解液量 | 9. 2. 1 产品粒度细化的处理方法 9. 2. 2 种分解率的提高方法 9. 2. 3 分解液量平衡方法 |
| 10. 氢氧化铝焙烧 | 10. 1 氢氧化铝焙烧 | 10. 1. 1 能 判 断 焙 烧 炉 产能下降的原因并处理 10. 1. 2 能 判 断 焙 烧 热 耗过高的原因并处理 10. 1. 3 能 采 取 措 施 降 低氧化铝破损率 10. 1. 4 能 判 断 并 处 理 灼减异常 10. 1. 5 能 进 行 焙 烧 物 料平衡及热耗计算 | 10. 1. 1 焙烧炉产能下降的原因及处理方法 10. 1. 2 焙烧炉热耗过高的原因及处理方法 10. 1. 3 降低氧化铝破损率的方法 10. 1. 4 灼减异常的判断方法及处理方法 10. 1. 5 焙烧物料平衡及热耗计算方法 |
|  | 10. 2 故障判断与处理 | 10. 2. 1 能 判 断 并 处 理 氧化铝焙烧系统设备故障 10. 2. 2 能 处 理 环 保 排 放指标超标事故 | 10. 2. 1 氧化铝焙烧系统设备故障的判断及处理方法 10. 2. 2 环保排放指标超标事故的应急处理方案 |
| 11. 蒸发 | 11. 1 母液蒸发 | 11. 1. 1 能 判 断 蒸 发 器 机组产能下降的原因并处理 11. 1. 2 能 根 据 蒸 发 器 的进出料量和母液比重估算蒸发母液的出料浓度 11. 1. 3 能 判 断 蒸 发 效 率降低的原因并处理 | 11. 1. 1 蒸发器机组产能下降的原因及处理方法 11. 1. 2 蒸发器机组产能和母液浓度的计算方法 11. 1. 3 提高蒸发效率的措施 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. 蒸发 | 11. 2 故障判断处理 | 11. 2. 1 能 判 断 蒸 发 器 跑碱的原因并处理 11. 2. 2 能 处 理 蒸 发 器 机组突然停电事故 | 11. 2. 1 蒸发器跑碱的原因及处理方法 11. 2. 2 蒸发器机组突然停电的处理方法 |
| 12. 安全生产 | 12. 1 审核安全应急预案 | 12. 1. 1 能 完 成 现 场 安 全应急处理预案培训 12. 1. 2 能 审 核 修 订 突 发事故应急预案及措施 | 12. 1. 1 应急处理预案培训方法 12. 1. 2 应急预案及措施的审定方法 |
|  | 12. 2 安全事故分析总结 | 12. 2. 1 能 分 析 总 结 事 故原因 12. 2. 2 能提出整改措施 | 12. 2. 1 安全事故原因的分析方法 12. 2. 2 安全生产知识 |
| 13. 培训与指导 | 13. 1 理论培训 | 13. 1. 1 能 传 授 氧 化 铝 制取的专业知识 13. 1. 2 能 传 授 全 面 质 量管理知识 | 13. 1. 1 专业理论知识培训的要求 13. 1. 2 全面质量管理培训知识 |
|  | 13. 2 操作指导 | 13. 2. 1 能指导二级/技师的实际操作 13. 2. 2 能指导二级/技师做好传 、帮 、带工作 | 13. 2. 1 二级/技师实际操作的指导方法 13. 2. 2 传 、帮 、带 的 工作方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. 技术管理与创新 | 14. 1 经验和技术总结 | 14. 1. 1 能 系 统 总 结 氧 化铝制取的实际操作和管理经验 14. 1. 2 能撰写技术论文 14. 1. 3 能 分 析 指 标 异 常原因并提出解决办法 | 14. 1. 1 技术总结写作相关知识 14. 1. 2 技术论文撰写相关知识 14. 1. 3 工艺指标的要求及控制方法 |
|  | 14. 2 技术创新 | 14. 2. 1 能 发 现 工 艺 薄 弱环节 , 提出改进方法 14. 2. 2 能 推 广 应 用 新 技术 | 14. 2. 1 上下游工序的需求以及相应的改进方法 14. 2. 2 行业新技术应用情况 |

## 4.  权重表

### 4. 1    理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  |  | 五级/初级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 基本 要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 相关知识要求 | 生产准备 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 生产操作 | 配矿 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
|  | 设备维护与保养 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 安全生产 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 四级/ 中级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 基本 要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 相关知识要求 | 生产准备 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 生产操作 | 配矿 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
|  | 设备维护与保养 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 安全生产 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 三级/高级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 基本 要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 相关知识要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
|  | 设备维护与保养 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 安全生产 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 二级/技师 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 基本 要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 相关知识要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 铝土矿预处理 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备与压缩气体制备 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
|  | 设备维护与保养 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 安全生产 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 技术管理与创新 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 一级/高级技师 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 基本 要求 | 职业道德 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 相关知识要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 铝土矿预处理 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备与压缩气体制备 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
|  | 设备维护与保养 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 安全生产 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 技术管理与创新 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4. 2    技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  |  | 五级/初级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 技能要求 | 生产准备 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 生产操作 | 配矿 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
|  | 设备维护与保养 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 安全生产 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 四级/ 中级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 技能要求 | 生产准备 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 生产操作 | 配矿 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
|  | 设备维护与保养 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 安全生产 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 三级/高级工 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 技能要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 铝土矿预处理 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 压缩气体制备 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
|  | 设备维护与保养 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 安全生产 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 技术管理与创新 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 二级/技师 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 技能要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 铝土矿预处理 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备与压缩气体制备 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
|  | 设备维护与保养 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 安全生产 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 技术管理与创新 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

续表

| 技能等级 项目 |  |  | 一级/高级技师 ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 轻冶料浆配料工 | 轻冶浆液调整输送工 | 熟料烧结工 | 拜耳法溶出工 | 烧结法溶出工 | 轻冶沉降工 | 粗液脱硅工 | 氢氧化铝分解工 | 氧化铝焙烧工 | 母液蒸发工 |
| 技能要求 | 生产准备 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生产操作 | 配矿 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 铝土矿预处理 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 矿浆制备与压缩气体制备 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 熟料烧结 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 拜耳法溶出 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 烧结法溶出 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — |
|  |  | 液固分离 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — |
|  |  | 脱硅 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
|  |  | 铝酸钠溶液分解 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
|  |  | 氢氧化铝焙烧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
|  |  | 蒸发 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
|  | 设备维护与保养 |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 安全生产 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 技术管理与创新 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 责任编辑  许  可

责任校对  张  苏责任设计  王利民

统一书号：155167 ・ 377    定价：18.00 元